Техническа спецификация

| Наименование на поръчката: | „Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „СЛЪНЧО” – гр. Свищов“ по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ". |
| --- | --- |

1. ОБХВАТ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

Предметът на поръчката включва: „Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънчо” – гр. Свищов“ по Проект „Красива България", съгласно изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект, неразделна част от настоящата спецификация. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и всички други закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;

- Изработения и одобрен инвестиционен проект;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти

- Строително-монтажните работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални те изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа трябва да се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл. 169 а от ЗУТ.

Строежът е Четвърта категория, съгласно издаденото от Главния архитект на Ощина Свищов Разрешение за строеж №7/01.02.2017 г.

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

2.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Детска градина „Слънчо“ с административен адрес ул. Черни връх №68, е двуетажна, масивна сграда, разположена свободно в благоустроен и богато озеленен двор, достъпен от вътрешноквартална улица на север и граничещ с улица на изток от имота, представлямащ УПИ II, квартал 160 по плана на гр. Свищов. Построена и въведена в експлоатация през 1981 год.

За извършване на предвидените строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност е разработен инвестиционения проект в следните части: „Архитектура“, Конструктивно становище, „В и К“, ОВК, „Енергийна ефективност“ (ЕЕ), ПБ, ПБЗ и ПУСО.

Дворът е ограден с ограда с масивна долна част с височина 30-100 см от бетон с мазилка, нагоре - метални пана.

Носещата конструкция на сградата е от сглобяеми стоманобетонни фасадни панели 20 см, топлоизолирани външно с 5 см ЕЗS/XPS и вътрешни плътни стенни панели с дебелина 14 см – шпакловани и боядисани с латекс/блажна боя или с облицовка от фаянс в санитарните и кухненски помещения. Подовите плочи са решени с подови панели с дебелина 20 см.

Покривите са от стоманобетонни плътни панели - двускатни с широки стрехи за двата двуетажни корпуса и плосък за топлата връзка. Плоският покрив е с битумна хидроизолация, скатните покриви са с керемиди. Отводняването е външно – с улуци, водосточни тръби и казанчета от поцинкована ламарина. Основите под сутеренните стени са решени с ивични монолитни стоманобетонни фундаменти. Външните сутеренни стени са изградени монолитно с дебелина 30 см, вътрешните са от стенни панели - носещи 20 см. и неносещи – 14 см. Светлата височина на помещенията е 2,75 м. Таванът на сутерена е разположен от 90 до 200 см над котата на средното ниво на прилежащия терен.

При предходни ремонти е положена топлоизолация по фасадите и са подменени външните дограми с PVC, както и отводнителната система, керемидите по покрива са пренаредени и частично подменени с нови.

АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Сградата е двуетажна с полуподземен етаж. Състои се от два корпуса по два етажа с едноетажна топлла връзка. Функционално е организирана за целодневно обитаване на 6 групи от по 30 деца, в т.ч. 2 яслени групи, в която се приемат деца от 3-месечна до 3-годишна възраст.

Топлата връзка е между фоайетата на северния и южния корпус, и представлява едностранна коридорна система с учителска стая, стая за директора и санитарен възел, състоящ се от склад, предверие, умивалня и тоалетна. В северния и в южния край на коридора има двукрили врати към източната тераса с външни стълбища към дворното пространство, като по този начин е осигурен пряк достъп до административно-стопанските служби за външните посетители и удобен достъп на децата от всяка от групите и зоната за спорт, игра и занимания на открито.

В северния двуетажен корпус са разположени 3 градински групи и 1 яслена група. Обслужват се от стълбищна клетка 17,08 кв.м. с фоайе 17,8 кв.м., разположени централно.

В южния двуетажен корпус са разположени 1 яслена група на първи етаж и 1 градинска група на втория етж. Обслужват се от стълбищна клетка 17,08 кв.м. с фоайе 17,8 кв.м., разположени в западната чат на корпуса. На всеки от етажите има по един кабинет и стая със склад, предверие и санитарен възел, които се ползват за медицински кабинет и педагогически кабинет

Всяка от групите се състои от:

- Дневна – 52 кв.м.

- 2 спални - 17,08 кв.м. и 34,69 кв.м.

- Тоалетна – 9,13 кв.м.

- Умивалня – 6,95 кв.м.

- Разливна – 9,75 кв.м.

- Приемно фоайе – 17,08 кв.м.

- Изолатор, състоящ се от помещение 7,5 квм., склад и тоалетна.

В сутерена са разположени стопански, складови и обслужващи помещения.

В западната част на северния корпус със самостоятелен изход и връзка със стълбищната клетка е обособен кухненски сектор, състоящ се от 3 складови помещения за хранителни стоки, помещение за отпадъци, склад опаковки и амбалаж, 2 подготвитлни, топла кухня 32,5 кв.м. с офис и предверие.

В източната част на северния корпус са разположени салон 48,56 кв.м., стая за персонала с баня и тоалетна, бойлерно, офис и коридори, а в най-източната част, със самостоятелен вход  без връзка със стълбището е обособено котелно 32,65 кв.м. със склад гориво, стая за огняря с предверие и тоалетна.

Под топлата връзка е разположен пералния сектор, състоящ се от склад мръсно бельо, перално 22,43 кв.м., сушилно 32,4 кв.м. и гладачно 19,9 кв.м.

Под южния корпус са разположени предверие с офис.

Връзката между двата корпуса на полуподземно ниво се осъществява чрез коридор с посока север-юг.

Настилките са от венецианска мозайка за фоайетата, монолитна шлайфана мозайка за комуникационните площи, санитарните помещения, складовете, стълбищата, терасите и др., линолеум върху циментова замазка за дневните, спалните, салона, кабинетите и др., като на места линолеумът е подменен с ламиниран паркет при предходни ремонти.

Естественото осветление и проветряване се осъществява чрез прозорци, чиито размери са в нормата за осветеност, визирана в Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата  (ДВ., бр. 5 от 2016 г., попр. бр. 13 от 2016 г.) - при съотношение на нето (светлата) остъклената площ към площта на пода на помещението най-малко 1:3 за занималните и спалните и 1:4 за тоалетните и коридорите.

Изкуственото осветление е чрез луминисцентни тела, с които е осигурено Em, lx в спалните помещения и 300 Em, lx за занималните, 500 Em, lx в кухните, а в помещенията с висока влажност осветителните тела са противовлажни, допълнително обезопасени.

Съгласно чл.40 от Наредба №7за ПНУОВТУЗ, необходимата площ на терен, предназначен за детско заведение се определя със следните нормативи:

- За яслена група – по 25 м2 на дете – във вече усвоени територии – по 20 м2 на дете;

- За градински групи – по 35 м2 на дете – във вече усвоени територии – най-малко по 25 м2 на дете

Или най-малко 30 х 20 м2 + 150 х 25 м2 = 4 350 м2.

Нормите за плътност и интензивност в терена за детски заведения са съответно: Пз до 30%, Кинт – до 0,6 Плътността на озеленяване - най-малко 40%

Имотът на детското заведение е с площ 5 074 м2, плътността на застрояване е 15,67%, интензивността на застрояване е 0,504, а Озеленената площ е 51,71%, което удовлетворява изискванията на нормативната уредба.

Предвидени СМР:

В част Архитектурна е предвидено:

С проекта се обединява склада гориво със склад дневна дажба чрез премахване на преградна неносеща стена между тях и ползване на помещението за склад пелети.

Предвижда се събаряне на зиданите прегради между тоалетните, премахване на стоманобетонните корита в санитарните помещения към детските и яслените групи и монтаж на тяхно място на РVС прегради и корита, също подмяна на фаянсовата облицовка, полагане на теракот по пода и пребоядисване в санитарните помещения, както и облицоване с водоустойчив гипсокартон на тръбната мрежа в помещенията.

Отоплителната инсталация е остаряла, амортизирана и неефективна. Предвижда се цялостна подмяна на инсталацията по проект ОВК, който предвижда:

Отоплителната инсталация е водно-помпена 80/60°С. Инсталациите в двата корпуса на сградата ще се захранват с отделни клонове от съществуващо котелно. Предвиден е монтаж на нови двупанелни и трипанелни радиатори с височина Н500 и Н300 мм. Отоплителните тела с размер над  1600 мм ще се свържат кръстосано. На всяко отоплително тяло ще се монтира терморегулиращ  радиаторен вентил на входа и секретен вентил на изхода.

Тръбната мрежа на инсталацията ще се изпълни със стабилизирани PPR тръби, монтирани под тавана на полуподземния етаж и по пода на първия етаж. Вертикалните щрангове и радиаторните връзки ще се монтират открито във всички помещения. На тръбите  в полуподземния етаж  е предвидена топлоизолация.

Инсталацията ще се обезвъздушава с ръчни и автоматични обезвъздушители, монтирани на всеки радиатор и на високите точки на разпределителната мрежа. Във ниските точки са предвидени дренажни вентили.

В съществуващо котелно помещение ще се монтира един брой водогреен котел със странично разположен бункер за гориво дървесни пелети с мощност 290 kW.  Необходимото количество гориво за 20-дневен запас ще се съхранява в съществуващ склад с връзка към котелното и външен изход за зареждане.

За захранване и защита на инсталациите са предвидени два броя водни колектори, рециркулационен помпен възел за защита при първоначално пускане на котелната инсталация,  помпен възел за отоплителна инсталация-северен корпус, помпен възел за отоплителна инсталация-южен корпус и топла връзка  и затворен разширителен съд. За БГВ по част ВиК е предвиден бойлер с обем 1000 литра;  една серпентина с мощност 30 kW, която ще се захранва с топлоносител от помпен възел на подаващия колектор и  управление за БГВ, монтирано в табло КИПиА на котелното.

С  помпа,  управлявана  по температура на изходяща вода от котела и възвратен клапан, ще се осигури защитна рециркулация при първоначално пускане на котелната инсталация до достигане на предписаната от производителя работна температура.  При режим „Рециркулация“ основните циркулационни помпи към отоплителните инсталации са изключени.

Димните газове от котела ще се отвеждат над покрива през съществуващ комин  с височина 12 м. Тръбопроводите и колекторите в котелното помещение  ще се изолират с негорима тръбна изолация от минерална вата с алуминиево фолио.

Водопроводната инсталация е амортизирана, със зачестили аварии в последно време, затова е необходимо нейната подмяна на участъци – по проект ВиК, който предвижда:

С цел подобряване на санитарно - хигиенните условия в детското заведение и привеждането им в съответствие с нормативните изисквания (Наредба № 3 от 5.ІІ.2007 г. за здравословните изисквания към детските градини на Министерството на здравеопазването) е необходимо ремонт на съществуващите водопроводна и канализа-ционна инсталации, включващо: подмяна на поцинкованите тръби с полипро-пиленови (РР), подмяна на всички спирателни кранове в сутерена, направа на топлоизолация на водопроводите за студена и гореща вода в сутерена, подмяна на вертикалните канализационни клонове и отводните тръби от приборите, монтиране на допълнителни сифони в някои помещения в сутерена, подмяна на камениновите  тръби на хоризонталната канализация и нови санитарни прибори, както и обновяване на санитарни помещения (нови подови настилки и облицовка на стените). В момента клозетните чинии са с долно оттичане и при ремонта ще бъдат заменени със стоящи със задно оттичане.

Гореща вода: В момента топла вода се подава от един бойлер 1000 л, монтиран в отделно помещение. Бойлерът е стар, амортизиран, само на електричество и често дава повреди. Проектът предвижда гореща вода за санитарните прибори да се подава от нов стоящ ел. бойлер 1000 л с една серпентина, с възможност за загряване на водата с ел. нагревател и топлообменник. Бойлерът е разположен в съществуващото бойлерно помещение. Помещението е със сифони на пода (от предпазния клапан на водонагревателя може да стане протичане на вода). Повърхността, върху която ще се разположи водонагревателя, да се нивелира и да се осигури оттичането и поемането на изтеклата или при профилактика и ремонт вода.

Предвидена е мрежа за циркулационна вода, с което се гарантира и в най – отдалечената точка на инсталацията винаги да има топла вода. За предпазване на циркулационната помпа от обратен поток към нея да  се монтира възвратна клапа.

Вътрешно противопожарно водоснабдяване: Съгласно чл. 8 от Наредба № Із -1971 за Строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар сградата е с клас на функционална пожарна опасност Ф1, подклас Ф1.1. Сградата е със застроен обем над 5000 м³ (6212 м3) и по силата на чл. 193, т. 8 за нея се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.

ПО СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА:

Проектът не предвижда изменение и премахване на конструкттивни елементи на съществуващите сгради.

Всички количества, спецификации и видове строително-ремонтни работи са дадени в графичната част на проекта и количествената сметка.

При извършване на СМР да се спазват техническите спецификации на производителите на съответните материали и мерките по охрана на труда.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Площ УПИ - 				5074 m2

Застроена площ :			 795,21 м2

Разгъната застроена площ: 	2557,51 м2

УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Плътност на застрояване 		15,67%

Интензивност на застрояване 	0,504

Озеленена площ: 	         51,71 %

2.2.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

ОВК - Указания за изпълнение на монтажните работи:

При монтажа на отоплителната инсталация е необходимо да се спазват следните изисквания:

1. Да се монтират само тръби и материали със сертификат, гарантиращ качествата им. Преди полагане тръбите да се почистят. Монтираните тръби и съоръжения да се защитят от строителни отпадъци.

2. Всички метални конструкции да се минизират.

3. Заварките на тръбопроводите да не съвпадат с  подвижните и  неподвижните опори.

4. При извършване на инсталационните работи да  се спазват стриктно указанията за монтаж и технологична последователност.

5. При преминаване на тръбопроводите през стени и плочи  да се монтират  в гофрирани тръби и топлоизолация.

6.  Да се спазват посочените наклони на хоризонталните линии.

7.  Всички щрангове да се укрепят със скоби през 100 см.

8.  Хоризонталните линии да се укрепят със скоби през 80 см за тръби ф20 и ф25; 100см за тръби  ф32, ф40, ф50; 150см за тръби ф63 и ф75.

9. Тръбопроводите на предпазните клапани да се изведат в атмосферата или на безопасно място.

10. Пробиване на отвори в носещи елементи  на сградата да се съгласува с Възложителя и проектанта по част Конструкции на обекта;

11. При монтажа да се спазват всички мерки по охрана на труда и безопасността на работниците и на преминаващи хора. Преди започване на монтажните работи,да се проведе инструктаж  по ТБХТ на обекта.

В и К:

Изпълнение на сградната  водопроводна инсталация

Разпределителните водопроводни клонове са предвидени вкопани в стените. Поради лошото състояние на съществуващата облицовка (увредени и липсващи фа-янсови плочки) в санитарните помещения ще се изпълни нова фаянсова облицовка.

Смесителните батерии в детските умивални да са с терморегулатор за осигу-ряване температура на студената вода не по-ниска от 18°С и на топлата вода не по-висока от 37°С.

Разстоянието от горния ръб на детските тоалетни мивки до пода е 50 см за деца над 3 години, съгласно чл.17, ал.1 на Наредба № 3/15.ІІ.2007 г.

Монтажът на тръбите да се извърши съгласно указанията на производителя.

Хоризонталните водопроводни клонове да се изпълнят с възходящ наклон не по-малък от 0,005 към водочерпните кранове.

Тръбите за гореща вода да се положат над тръбите за студена, на разстояние от 100 мм. За всички смесители водопроводният излаз за студена вода да се монтира отдясно, а за топла от ляво.

Тръбите, които минават в близост до кабели на ел. инсталацията, да се изолират с полимерна лента.

Сградната водопроводна мрежа  за гореща вода да се изпълни от полипропиленови тръби PP-R PN20 или с алуминиева вложка.

Връзките между тръбите и между тръба и фитинги са лепени (челно заваряване). Челната заварка да се извършва със специална заварочна машина.

Главните хоризонтални клонове и техните разклонения до вертикалните кло-нове на сутеренния етаж вървят открито по тавана. В санитарните възли (от вертикалния клон до самите санитарни прибори), тръбите да се изпълнят под мазилката или фаянсовата облицовка.

На главните хоризонтални клонове и на вертикалните клонове за студена, гореща и циркулационна вода да се изпълни топлоизолация с минимална дебелина 6 мм за студената и 10 мм за горещата вода.  Топлоизолация да се изпълни и на тръбите, положени по външни зидове. Всички открити вертикални клонове да се облекат с влагоустойчив гипсокартон с отваряеми капаци за ревизия.

Там, където е технически възможно, в началото на вертикалните клонове да се монтират спирателни кранове с изпразнител.

На инсталацията за топла вода да се монтират компенсатори, като точния им брой се съобрази от изпълнителя съгласно техническите характеристики на доставените тръби.

Откритите клонове (хоризонтални и вертикални) се закрепват към конструк-тивните елементи на сградата със скоби с гумена подложка или с конзолни подпори така, че тръбите да не са в директен контакт с конструктивните елементи на сградата.

Изпълнение на сградната канализация:

Отвеждането на отпадъчните води от санитарните прибори ще стане с РVС тръби ф110 за клозетните чинии и ф 50 мм до вертикалните клонове. Отводняването на мокрите помещения е решено със сифони.

Хоризонталната канализация ще се изпълни с дебелостенни PVC-U тръби. Тръбите след заустване на отпадъчните води от кухнята и пералното помещение да са НТРР (полипропиленови), които са устойчиви на води с висока температура (95°С). Цялата хоризонтална канализация да се изпълни с НТРР тръби. При изпълнението на новата хоризонтална канализация са предвидени вътрешни ревизионни шахти, каквито в момента липсват. Шахтите са с  минимални светли размери 0,60х0,60 м при дълбочина до 80 см и 0,80х0,80 м при дълбочина до 1,20 м. В шахтите с дълбочина  по-голяма от 80 см да се изпълнят разместено разположени стъпала  на вертикално разстояние едно от друго не повече от 30 см. Шахтите да са с ревизионни отвори, без да се прекъсват хоризонталните канализационни клонове.

Общи изисквания към изпълнението: на канализационна и водопроводна инсталации:

Преди монтажа да се провери качеството на строителните продукти и на техническата документация за съответствието им с техническата спецификация. Тръбите и фасоните части да се монтират съгласно указанията на производителя.

Завършените монтажни работи се приемат с протоколи и актове, съгласно Наредба 03/3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ, ПРЕДВИДЕНИИ ЗА ВЛАГАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

При изпълнение на предвидените СМР Изпълнителят следва да влага строителни материали, които отговарят на изискванията в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Материалите следва да са придружени във всички етапи с Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г. При липса на хармонизирани стандарти за продуктите, същите следва да са придружени със съответните документи в съответствие на наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, ДВ бр.14 от 2015 г.

При промяна/замяна на определен вид материал:

В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/ техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с изпълнителя.

За тези промени, изпълнителят задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите промени – заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи - АН, СН и др., заповедна книга, актове за приемане на СМР с отразена извършената промяна/замяна на материала, анализи на единичните цени на СМР и др.

Непредвидени разходи:

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработването и одобряването на инвестиционния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждането на обекта в експлоатация.

Непредвидените разходи ще бъдат отчитани с отделен протокол за приемането им или в отделна част от протокола, придружен с необходимите документи, обосноваващи изпълнението им.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА СМР СЪГЛАСНО ЧЛ. 163 И ЧЛ. 163А ОТ ЗУТ:

4.1. Общи изисквания към изпълнителя на СМР:

1. Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

2. Строителят носи отговорност за:

2.1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

2.2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;

2.3. своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2;

2.4. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато от възложителя с договор не е възложено на друг участник в строителството, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;

2.5. съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 и актовете и протоколите, съставени по време на строителството;

2.6. изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строежи.

3. Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

4. Строителят може да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове строителни и монтажни работи или на части (етапи) от строежа.

4.2. Застраховка на изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ:

Участникът и неговите подизпълнители (ако има такива) трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

В случай, че избраният за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по-ниска категория от категорията на строежа, обект на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват, трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ):

СМР/СРР следва да се извършват при стриктно спазване на законодателството, касаещо здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Участниците могат да предложат допълнителни мерки по ЗБУТ, които не са задължителни по българското законодателство, но ще осигурят безопасността при работата не само за работещите на обекта, но и за преминаващи близо до него лица.

Работите да се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на лични предпазни средства – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- организация на строителната площадка - козирки над входове на сгради, огради, предпазни фасадни мрежи;

- начин за укрепване на тръбни скелета, начин на качване на работници и товари по скелето, работа във вертикала;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- безопасно извършване на покривни работи;

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

- наличие на въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Задължително на обекта да има аптечка с медикаменти и превързочни средства в срок на годност.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като, но не само:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи;

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.);

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.);

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредбите за изменение и допълнение към същата;

6. ТЕКУЩ КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

По време на целия строителен процес от откриването на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява текущ контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КС, оферта на изпълнителя и др.;

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

Текущ контрол при изпълнението на СМР ще се осъществява от:

1. Консултант, упражняващ Строителен надзор.

Външен консултант ще упражнява строителен надзор, като лицата, упражняващи строителен надзор, ще следят за:

- законосъобразно започване на строежа;

- осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ;

- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3;

- заедно с инвеститорския контрол ще упражнява контрол на количествата на изпълнените КРР и СМР, което ще се удостоверява с подписването на Протокол за приемане на извършени СМР (по образеца на УО);

- контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

- годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

2. Авторски надзор - ще се осъществява от проектантите на всички части от одобрения техническия проект.

Техническите лица, които ще осъществяват авторски надзор, ще контролират за точното изпълнение по всички части на одобрения технически проект съгласно изискванията на чл. 162 от ЗУТ.

а) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

б) В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.

в) Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството.

3. Община Свищов в качеството и на Възложител на обществената поръчка ще осъществява инвеститорски контрол.

Ще се осъществява и мониторинг от страна на общината във връзка с извършваните разходи.

Проверката на разходите ще се осъществява от експерти на общината.

Контролът по отношение на разходите, извършени от изпълнителя, има за цел да гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по проекта са действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва:

а) Извършване на документални проверки:

- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;

- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер.

- проверка за аритметични грешки.

б) Извършване на проверки на място за установяване на:

- Законосъобразността при започване на СМР на обекта.

- Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на обекта.

- Правилно изпълнение на СМР на обекта, съобразно инвестиционния проект и количествено-стойностната сметка.

- Контрол на количествата на изпълнените СМР/СРР, което ще се удостоверява с подписването на Протокол за приемане на извършени СМР/СРР след извършване на 100% проверка на място;

- Проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на одобрения инвестиционен проект и с нормите за безопасност;

- Проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици;

- Контрол по спазване на ЗБУТ;

- Опазване на околната среда по време на СМР на обекта;

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на СМР на обекта;

- Годност на обекта за въвеждане в експлоатация.

7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

7.1. Срокът за изпълнение на предмета на този договор е три месеца и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 работни дни след датата на подписване на договора и трябва да приключи до 12.09.2017.

7.2. Приемането на всички изпълнени по този договор СМР/СРР се извършва с подписване на протокол за установяване годността за ползване на обекта, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол установяване годност, не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по т.7.1.

7.3. Срокът по т.7.1. може да бъде удължен заради неблагоприятни атмосферни условия, при съгласие на двете страни по този договор и при спазване на действащата нормативна уредба, включително на ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (САПВС). В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на Регионалното звено за изпълнение на ПКБ (РЗИПКБ) за съгласуване всички изискуеми документи, включително сведение от Националния метеорологичен институт.

8. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи по предмета на поръчката са, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, се определят с договора между възложителя и изпълнителя за строителния обект. Те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени с Наредба № 2 от 2003 г.

Гаранционните срокове текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация.

9. РИСКОВЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

В рамките на настоящата обществена поръчка участникът трябва да дефинира и оцени основните потенциални рискове, посочени от Възложителя, и да предложи допълнителни такива, свързани с всички дейности от предмета на поръчката, както и да предложи адекватни мерки за тяхното ограничаване или предотвратяване, а именно:

9.1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

9.2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтере-суваните страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР, СН и др.;

9.3. Неизпълнение на договорни задължения:

- забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

- неефективен технически и инвеститорски контрол;

- влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;

- не съгласуване с Възложителя на вида, качеството и количеството на влаганите материали;

- не поддържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват, като предложението трябва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

- Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

- Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

- Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му.

ВАЖНО!

* В случай, че в техническата спецификация или на друго място в документацията за участие конкретен материал е обозначен с посочването на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определении лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническтото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики.

** В техническото си предложение – по образец №11, участникът следва да изготви ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА, която да съдържа пълно описание на предлаганата методология и организация на работа за изпълнението на предмета на обществената поръчка, с ясно посочени отделните етапи за изпълнение на поръчката -  видовете СМР/СРР, доставките и монтажа, както и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурс.

Обяснителната записка следва да съдържа предлаганите методи за организация, контрол, използваните технологии да съответстват на технологичните изисквания към предложените основни видове материали, посочени в списъка към техническата оферта, и подробно описание и предложение/концепция на методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора .

В случай на несъответствие между предложените от участника методология и организация на работа за изпълнението на предмета на обществената поръчка и техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие, както и несъответствие между Концепцията за управление на риска и технологичните изисквания на основните видове материали, и методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, то участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Приложение:  Одобрен инвестиционен проект.

Изготвил:

инж. Мария ДОЧЕВА

Директор дирекция „Устройство на

територията, регулация и екология“