КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ  УЛ. "ЛЮЛИН", УЛ. "Г. МАТЕВ", УЛ. "ДИМИТЪР ШИШМАНОВ",  УЛ. "НЕОФИТ РИЛСКИ", УЛ. "П. ЕВТИМИЙ", УЛ. "Н. СЛАВКОВ", УЛ. "ЧЕРНИ ВРЪХ", УЛ."ХАН АСПАРУХ", ОСНОВЕН РЕМОНТ ТРОТОАРИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТЪЛБИ НА УЛ. „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СВИЩОВ”, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА  ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

I. Предмет и описание на обществената поръчка: „Основен ремонт на част от  ул. "Люлин", ул. "Г. Матев", ул. "Димитър Шишманов",  ул. "Неофит Рилски", ул. "П. Евтимий", ул. "Н. Славков", ул. "Черни връх", ул."Хан Аспарух", основен ремонт тротоари, основен ремонт на стълби на ул. „Петър Парчевич“ и текущ ремонт на републикански пътища в границите на град Свищов”.

Предмет на възлагане по настоящата поръчка е осъществяването на строителство за изпълнение на основен ремонт на част от  ул. "Люлин", ул. "Г. Матев", ул. "Димитър Шишманов",  ул. "Неофит Рилски", ул. "П. Евтимий", ул. "Н. Славков", ул. "Черни връх", ул."Хан Аспарух", основен ремонт тротоари, основен ремонт на стълби на ул. „Петър Парчевич“ и текущ ремонт на републикански пътища в границите на град Свищов”в.

Всички видове СМР са подробно описани и количествено измерени – съгласно Ценовото предложение, част от документацията за участие.

Възлаганите видове и количества строителни работи следва да бъдат изпълнени съгласно изискванията на Възложителя, Ценовото предложение и изискванията на действащата нормативна уредба.

Целта на възлаганите за изпълнение СМР е възстановяване на целостта на асфалтовата настилка на улиците, подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване на условия за безопастност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците.

Предметът на поръчката включва следните видове СМР които ще бъдат изпълнени:

- Рязане на асфалтобетон

- Студено фрезоване на нарушени зони от съществуваща асфалтова настилка, вкл. натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо

- Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл.  натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо

- Разкъртване на  асфалтови пластове от съществуваща настилка, вкл. изкоп, натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо

- Разбиване на армирана бетонова настилка

- Доставка и монтаж на вибропресовани бордюри

- Разваляне и пренареждане на пътни бордюри

- Доставка и полагане на материал за пътна основа с различна ширина и дебелина на пласта

- Подготовка на основата за направа на пътища

- Първи битумен разлив с различна ширина

- Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове

- Втори битумен разлив с различна ширина

- Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см.

- Повдигане на капак на ревизионна шахта

- Подмяна на метална решетка

- Изграждане на дъждоприемна шахта и заустване в канализацията

II. Технически изисквания, норми и правила, организация и технология на работите по превантивното поддържане на пътища.

1. Повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки

1.1. В зависимост от интензивността на движението и състоянието на настилката повърхностните обработки могат да бъдат единични и двойни. Единичната повърхностна обработка включва еднократно полагане на свързващо вещество (най-често битумна емулсия) и на каменни фракции.

1.2. Повърхностните обработки се извършват при температура на въздуха не по-ниска от 50 С на сянка и при сухо време.

1.3. Технологията включва следните процеси и тяхната последователност:

1.3.1. отстраняване на разрушеното покритие и почистване от несвързани и слабосвързани зърна, кал, прах и други замърсявания;

1.3.2. полагане на битумна емулсия в количество 0,45 ÷ 0,70 kg/m2;

1.3.3. разстилане на каменна фракция върху битумната емулсия;

1.3.4. валиране с пневматичен или с лек стоманобандажен валяк;

1.3.5. изборът на изискванията към използваните строителни продукти и материали се определя в съответствие с действащите технически спецификации, като разходните норми се определят от възложителя;

1.3.6. допуска се при използване на битумна емулсия за свързващо вещество полагането й да се извършва върху влажна повърхност на пътната настилка и да се използват влажни каменни фракции;

1.3.7. равномерното разстилане на каменната фракция трябва да приключи не по-късно от началото на разпадане на емулсията; показател на разпадане на емулсията е промяната на цвета й от кафяв в черен и пълно изсушаване на повърхността на разстланите каменни фракции от отделената от емулсията вода;

1.3.8. при остри криви и надлъжни наклони, по-големи от 5 %, с оглед недопускане стичане на емулсията, полагането на битумната емулсия при единична повърхностна обработка или при първото полагане на двойна повърхностна обработка се извършва на два пъти: първия път – 30 % от разходната норма, а втория –70 %;

1.3.9. всеки пласт разстлана фракция се валира с пневматичен валяк с 4 до 6 преминавания в точка, като валирането започва веднага след разстилането на фракцията;

1.3.10. движението на моторни превозни средства в участъка се пуска след завършване на валирането на последния разстлан пласт, но не преди да се е разпаднала емулсията, като скоростта на превозните средства се ограничава до 40 km/h за първите 2 - 3 дни;

1.3.11. след повърхностната обработка на настилката свободният каменен материал се събира на банкета и се извозва в срок не по-дълъг от 14 дни;

1.3.12. предишни повърхностни обработки се подновяват със същия размер каменна фракция, с която са изпълнени, като се допуска повърхностни обработки, приготвени с фракция 16 ÷ 20 mm, да се заменят с фракция 12 ÷ 16 mm с оглед предотвратяване стичането на емулсията;

2. Полагане на нов износващ пласт на покритието (пренастилане)

2.1. Пренастилането на трошенокаменните настилки включва възстановяване на износващия се слой и цялостно подравняване на напречния профил с добавяне на нов материал в количество до 5 m3 на 100 m2. При интензивно движение върху ремонтираната настилка може да се изпълни единична или двойна повърхностна обработка.

2.1.1. Пренастилането на трошенокаменните настилки включва процеси, които се извършват в следната последователност:

2.1.1.1. разкъртване на настилката по цялата й повърхност;

2.1.1.2. обработка на разкъртения материал за повторна употреба;

2.1.1.3. прибавяне на нов трошенокаменен материал със същите характеристики на износващия пласт;

2.1.1.4. профилиране и подравняване на трошенокаменния пласт;

2.1.1.5. валиране на настилката;

2.1.1.6. попълване на банкетите.

2.1.2. Настилката се разкъртва до дълбочина не по-малка от 5 cm. Разкъртеният материал се обработва за повторна употреба, като от него се отстраняват почвата и дребните частици, които не трябва да остават в скелета на настилката.

2.1.3. Почистеният и новият трошенокаменен материал се разстилат, профилират и подравняват в съответствие с проектния напречен профил на настилката.

2.1.4. Едновременно с подравняването на трошенокаменния пласт се попълват и банкетите, като се използват остатъците от разкопания материал или друга подхояща почва.

2.1.5. Валирането на настилката се извършва с валяци 8 ÷ 10 t, като се започва от краищата й към средата и продължава до момента, когато валякът престане да оставя следи върху настилката и се отстранят вълните.

2.1.6. Върху уплътнения трошенокаменен пласт последователно се разхвърлят фракции с размери 12 ÷ 20 mm в количество 1,15 m3 на 100 m2  и фракции с размери 4 ÷ 12 mm в количество 0,75 m3 на 100 m2 , които се валират и поливат с вода при разход от 10 до 20 l на 1 m2 в зависимост от времето и вида на основата. За окончателното уплътняване на настилката се разхвърля пясък (0 ÷ 4 mm) в количество 1,0 ÷ 1,5 m3 на 100 m2 и се валира 2 - 3 пъти.

2.1.7. Пренастилането се извършва с продукти от трошен камък в съответствие с изискванията на БДС EN 13043+АС „Агрегати за битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи”.

2.2. Преди полагане на новите асфалтови пластове (пренастилане) от старото покритие задължително се отстраняват отделните деформации и разрушения, изравнява се напречният му профил и се почиства от прах, кал и други замърсявания.

2.2.1. Изискванията към продуктите за нови покрития от асфалтови пластове са в съответствие с БДС EN 13108.

- III. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство и всички други закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти

- Строително-монтажните работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл. 169 а от ЗУТ.

- НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.)

IV. Срок за изпълнение на поръчката

- Срокът за изпълнение на строителството е по предложение на участника, и не следва да е повече от 60 (шестдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на подписване на договора.

V.  Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по – ниска категория от категорията на строежа обектите на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

VI. Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи по предмета на поръчката са съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Изготвил:

Инж. Гинка Аразова