към

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие

в ОТКРИТА процедура

за ВЪЗЛАГАНЕ НА обществена поръчка с предмет:

„Основен ремонт общинска пътна мрежа, текущ ремонт и аварийно възстановяване на улици на територията на Община Свищов” по обособени позиции.

- Предмет на поръчката

„Основен ремонт общинска пътна мрежа, текущ ремонт и аварийно възстановяване на улици на територията на община Свищов” със следните обособени позиции:

- Обособена позиция №1: „Основен ремонт общинска пътна мрежа – общински път с. Червена – с. Овча могила – с. Драгомирово; общински път с. Ореш – гр. Свищов; общински път с. Деляновци – с. Морава – с. Овча могила; общински път с. Х. Димитрово; основен ремонт на участък от ул. „Д-р Г. Атанасович”  и текущ ремонт на улици на територията на гр. Свищов”.

- Обособена позиция №2: „Аварийно възстановяване на улици в гр. Свищов и в с.Вардим”,

при условия, описани в указанията за участие към документацията за обществената поръчка.

2. Общи данни за предмета на поръчката

Предмет на възлагане по настоящата поръчка е осъществяването на строителство за изпълнение на основен ремонт общинска пътна мрежа, текущ ремонт на улици и аварийно възстановяване на  улици на територията на община Свищов.

3. Пълно описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва следните видове СМР които ще бъдат изпълнени за обособените позиции:

3.1.  Обособена позиция №1:

3.1.1. За основен ремонт общинска пътна мрежа – общински път с. Червена – с. Овча могила – с. Драгомирово – фрезоване, рязане и разкъртване на съществуваща асфалтова настилка, доставка и полагане на несортиран трошен камък, изкърпване асфалтова настилка ръчно с плътен асфалтобетон, обработка с битум между стара и нова настилка, полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт машинно, натоварване и превоз на отпадъци, разстилане и валиране на фрезован материал.

3.1.2. За основен ремонт общинска пътна мрежа – общински път с. Ореш – гр. Свищов – фрезоване, рязане и разкъртване на съществуваща асфалтова настилка, доставка и полагане на несортиран трошен камък, изкърпване асфалтова настилка ръчно с плътен асфалтобетон, обработка с битум между стара и нова настилка, полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт машинно, натоварване и превоз на отпадъци, разстилане и валиране на фрезован материал и Запълване с битум на пукнатини в асфалтова настилка.

3.1.3. За основен ремонт общинска пътна мрежа – общински път с. Деляновци – с. Морава – с. Овча могила – фрезоване, рязане и разкъртване на съществуваща асфалтова настилка, доставка и полагане на несортиран трошен камък, изкърпване асфалтова настилка ръчно с плътен асфалтобетон, обработка с битум между стара и нова настилка, полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт машинно, натоварване и превоз на отпадъци, разстилане и валиране на фрезован материал, запълване с битум на пукнатини в асфалтова настилка.

3.1.4. За основен ремонт общинска пътна мрежа – общински път с. Х. Димитрово – фрезоване, рязане и разкъртване на съществуваща асфалтова настилка, доставка и полагане на несортиран трошен камък, изкърпване асфалтова настилка ръчно с плътен асфалтобетон, обработка с битум между стара и нова настилка, полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт машинно, натоварване и превоз на отпадъци, разстилане и валиране на фрезован материал.

3.1.5. За основен ремонт на участък от ул. „Д-р Г. Атанасович” – фрезоване, направа изкоп с багер на транспорт, доставка и полагане на несортиран трошен камък, разваляне на асфалтов тротоар, разбиване на бетонова настилка, демонтаж и монтаж на вибропресовани бетонови и градински бордюри, демонтаж и монтаж на тротоарни плочки, машинно полагане на асфалтова настилка с плътен асфалтобетон, ръчно полагане на асфалтова настилка за направа на тротоар, регулиране на нивото на капак на ревизионна шахта и натоварване и превоз на отпадъци.

3.1.6. За Текущ ремонт улици на територията на гр. Свищов – фрезоване, рязане и разкъртване на съществуваща асфалтова настилка, изкърпване асфалтова настилка ръчно с плътен асфалтобетон, обработка с битум между стара настилка и ремонтиран участък с посипка, запълване на пукнатини в асфалтова настилка с битум, разбиване на бетонова настилка с натоварване и превоз, разстилане и валиране на фрезован материал, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт,  доставка и полагане на несортиран трошен камък, натоварване и превоз на отпадъци, ремонт основа на дъждоприемна решетка, повдигане на улична ревизионна шахта демонтаж на бордюри, монтаж на съществуващи бордюри и др.

3.2. Обособена позиция №2:

3.2.1. За „Аварийно възстановяване на улици в гр. Свищов” – възстановяване на ул. „Иван Вазов”; ул. „33-ти Свищовски полк”; ул. „Щабс капитан Фок” и ул. „Манастира” включващо разваляне на армирана бетонова настилка, направа на армирана бетонова настилка, изкърпване на съществуваща бетонова настилка , изрязване и разваляне на повредена асфалтова настилка, натоварване и извозване на отпадъци, полагане на несортиран трошен камък за пътна основа, доставка и наръсване с битумна емулсия, полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, , съгласно проект.

3.2.2. За „Аварийно възстановяване на улици в с. Вардим” – на ул. „27”, ул. „29”и

ул. „16” включващо изрязване и разваляне на асфалтова настилка, натоварване и извозване на отпадъци, полагане на несортиран трошен камък за пътна основа, наръсване с битумна емулсия, полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, съгласно проект.

4. Технически изисквания относно изпълнението на поръчката

4.1. Възлаганите видове и количества строителни работи следва да бъдат изпълнени съгласно изискванията на Възложителя, количествената сметка и изискванията на действащата нормативна уредба.

4.2. Изисквания за качество:

4.2.1. Некачествено изпълнени видове работи, неизпълнени количества работи, както и работи, за които е установено от Възложителя, че са изпълнени с некачествени материали, несъответстващи на действащата нормативна уредба, няма да бъдат заплащани до отстраняване на недостатъците от изпълнителя за негова сметка.

4.2.2. Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения се определят в Договора съгласно чл. 20 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ, обнародвана в ДВ, бр.72 от 15.08.2003 г. – 1 (една) година.

Изготвил:

Светла Иванова – ст. специалист „ИП”