Образец №11

ДО

ОБЩИНА СВИЩОВ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

…...................................................................................................................................................

/наименование на участника/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/седалище и адрес на управление/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/трите имена на представителя/

УВАЖАЕМИ госпожи И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка с предмет: „Укрепване на земната основа и заздравяване сградата на Църква „Свето Преображение”, гр. Свищов”, както следва:

### І. Цена и условия на формирането й.

Предлагаме за изпълнение предмета на обществената поръчка, в съответствие с условията на откритата процедура, цена в размер на …………………… (словом: ………………………..) лева без ДДС, която включва:

| № | Вид работа | ед. мярка | К-во | ед. цена без ДДС | Стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА І ЕТАП |  |  |  |  |
|  | УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА |  |  |  |  |
| 1 | Безядково сондиране | м.л. | 869,00 |  | 0,00 |
| 2 | Монтаж сонда | бр. | 99,00 |  | 0,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на тръба с манешти ф48/3 мм | м.л. | 869,00 |  | 0,00 |
| 4 | Спускане и монтаж на пакер | бр. | 1432,00 |  | 0,00 |
| 5 | Инжектиране на циментов развтор с поглъщане 100 кг./л.м. | м.л. | 716,31 |  | 0,00 |
| 6 | Доставка цимент | т. | 119,00 |  | 0,00 |
|  | ВСИЧКО I ЕТАП УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА |  |  |  | 0,00 |
|  | ЗА ІІ ЕТАП |  |  |  |  |
|  | УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА |  |  |  |  |
| 7 | Безядково сондиране | м.л. | 728,00 |  | 0,00 |
| 8 | Монтаж сонда | бр. | 71,00 |  | 0,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на тръба с манешти ф48/3 мм | м.л. | 728,00 |  | 0,00 |
| 10 | Спускане и монтаж на пакер | бр. | 1034,00 |  | 0,00 |
| 11 | Инжектиране на циментов развтор с поглъщане 100 кг./л.м. | м.л. | 517,00 |  | 0,00 |
| 12 | Доставка цимент | т. | 76,00 |  | 0,00 |
|  | ВСИЧКО II ЕТАП УКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА |  |  |  | 0,00 |
|  | ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА |  |  |  |  |
| 13 | Изкопи с ограничена ширина в земни почви - ръчно с ширина до 0,60 м и дълбочина до 2,0 м за основи на канавки | м3 | 15,40 |  | 0,00 |
| 14 | Канавки - кофраж | м2 | 44,00 |  | 0,00 |
| 15 | Бетон клас В 7.5 - подложен за канавки | м3 | 2,20 |  | 0,00 |
| 16 | Бетон клас В 12.5 - за канавки | м3 | 8,80 |  | 0,00 |
| 17 | Армировки А 1 - ф 5 за канавки | кг. | 200,00 |  | 0,00 |
| 18 | Тънки изкопи в земни почви - ръчно разкопаване и прехвърляне на почвата до 3,0 м разстояние с дълбочина на изкопа до 0,15 м за тротоари | м3 | 35,55 |  | 0,00 |
| 19 | Натоварване на земни маси на камион | м3 | 35,55 |  | 0,00 |
| 20 | Превоз на земни маси с камион на сметище | м3 | 35,55 |  | 0,00 |
| 21 | Разтоварване на земни маси от камион | м3 | 35,55 |  | 0,00 |
| 22 | Изравнителен пясъчен слой за тротоари | м3 | 11,85 |  | 0,00 |
| 23 | Бетон кл. В 12.5 за настилка с дебелина от 10 до 40 см за тротоари | м3 | 23,70 |  | 0,00 |
| 24 | Запълване на допирните фуги с асфалтова смес | м | 1000,00 |  | 0,00 |
| 25 | Превоз на бетонова смес | м3 | 30,30 |  | 0,00 |
| 26 | Заварени мрежи за армиране на бетонова настилка ф 5 20х20 стомана А - тротоари | кг | 379,20 |  | 0,00 |
| 27 | Тротоарни плочки 0,40х0,40х0,06 | бр. | 1500,00 |  | 0,00 |
|  | ВСИЧКО ЧАСТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА |  |  |  | 0,00 |
|  | ЧАСТ:АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА |  |  |  |  |
|  | I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж инвентарно фасадно скеле - фасада изток | м2 | 155,00 |  | 0,00 |
| 29 | Доставка и монтаж инвентарно фасадно скеле - фасада запад | м2 | 155,00 |  | 0,00 |
| 30 | Доставка и монтаж инвентарно фасадно скеле - фасада север /частично/ | м2 | 32,00 |  | 0,00 |
| 31 | Доставка и монтаж инвентарно подпорно скеле /вътре/ | м3 | 2829,60 |  | 0,00 |
| 32 | Внимателно опаковане с твърда опаковка от OSB, резбован иконостас, двустранно | м2 | 95,00 |  | 0,00 |
| 33 | Демонтаж дъсчена обшивка по тавана | м2 | 404,28 |  | 0,00 |
| 34 | Демонтаж керемиди по покрив, вкл. сваляне и почистване | 1000 бр. | 8,56 |  | 0,00 |
| 35 | Демонтаж поцинковани улуци | м | 82,00 |  | 0,00 |
| 36 | Демонтаж дъсчена обшивка по покрив | м2 | 535,00 |  | 0,00 |
| 37 | Демонтаж внимателно на автентична каменна настилка по под за единични фундаменти и ивични основи | м2 | 198,00 |  | 0,00 |
| 38 | Демонтаж на каменна зидария за направата на новия стоманобетонов пояс | м3 | 25,90 |  | 0,00 |
| 39 | Внимателно очукване на вароциментова мазилка по стени, до тухла, вътре и вън, притвор | м2 | 840,00 |  | 0,00 |
| 40 | Демонтаж дървени колони, със запазване на капителите | бр. | 12,00 |  | 0,00 |
| 41 | Почистване стени и фуги с пароструен апарат | м2 | 840,00 |  | 0,00 |
| 42 | Ръчен пренос стр. отпадъци с колички | м3 | 28,87 |  | 0,00 |
| 43 | Извозване стр. отпадъци | м3 | 28,90 |  | 0,00 |
|  | II. МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 44 | Изкопни работи в основи, ръчно 110 м | м3 | 238,30 |  | 0,00 |
| 45 | Направа стоманобетон в ивични основи | м3 | 238,30 |  | 0,00 |
| 46 | Направа кофраж за ст. б. пояс | м2 | 41,10 |  | 0,00 |
| 47 | Направа ст. б. пояс | м3 | 25,90 |  | 0,00 |
| 48 | Направа кофраж за ст. б. греди | м2 | 67,00 |  | 0,00 |
| 49 | Направа ст. б. греди | м3 | 7,30 |  | 0,00 |
| 50 | Подмяна на амортизирана покривна дървена конструкция 30% | м2 | 160,50 |  | 0,00 |
| 51 | Дъсчена обшивка, ламперия по покрив | м2 | 535,00 |  | 0,00 |
| 52 | Полагане усилена хидроизолационна мембрана по дъсчена обшивка покрив, газопламъчно | м2 | 535,00 |  | 0,00 |
| 53 | Монтаж на керемиди по покрив /налични/ - само труд | м2 | 535,00 |  | 0,00 |
| 54 | Монтаж на нови улуци | м | 82,00 |  | 0,00 |
| 55 | Изкопни работи за единични фундаменти, ръчно, 2х2х1=4м3 | м3 | 48,00 |  | 0,00 |
| 56 | Направа ст. б. фундаменти | м3 | 48,00 |  | 0,00 |
| 57 | Кофраж за ст. б. колони "Монотуб", 7 м | бр. | 12,00 |  | 0,00 |
| 58 | Направа ст. б. колона ф40, бр. 12 | м3 | 11,70 |  | 0,00 |
| 59 | Торкретиране на стени от каменна и тухлена зидария с армировъчна мрежа, вкл. монтаж на мрежата | м2 | 840,00 |  | 0,00 |
| 60 | Вароциментова мазилка по стени, след направа на торкрет | м2 | 840,00 |  | 0,00 |
| 61 | Обръщане прозорци с вароцим. мазилка, арка, по шаблон | м2 | 52,10 |  | 0,00 |
| 62 | Възстановяване на вида на ст. б. колони с мазилка, по шаблон /реставрация/ | м2 | 132,00 |  | 0,00 |
| 63 | Възстановяване на вида на ст. б. колони с гипс, по шаблон /реставрация/ | м2 | 132,00 |  | 0,00 |
| 64 | Вододисперсна боя по стени, на варова основа | м2 | 840,00 |  | 0,00 |
| 65 | Полагане на дъсчена обшивка по таван - нова, по образец | м2 | 404,30 |  | 0,00 |
| 66 | Подготовка на отворените фуги в каменната зидария за запълване с епоксидна смола - полагане на пластелин за кофраж, вкл. премахване след втвърдяване на смолата | м | 32,80 |  | 0,00 |
| 67 | Заливане на фуги в каменна зидария с епоксидна смола - 1,28 м3 | м | 32,80 |  | 0,00 |
| 68 | Фугиране на запълнените със смола фуги с варова мазилка, по образец на старата, отвън | м | 32,80 |  | 0,00 |
| 69 | Монтаж на каменни плочи по под | м2 | 198,00 |  | 0,00 |
| 70 | Цялостно боядисване на дъсчена обшивка по таван - стара и нова | м2 | 404,30 |  | 0,00 |
|  | ВСИЧКО ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА |  |  |  | 0,00 |
| 71 | ВСИЧКО СМР |  |  |  | 0,00 |
| 72 | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 2% |  |  |  | 0,00 |
| 73 | ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС |  |  |  | 0,00 |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок на строително – монтажните работи, и не подлежи на увеличение.

Декларираме, че в единичните цени са включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Eдиничните цени са изчислени с точност до 2-ри знак (т.е. закръглени до 2-ри знак) след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

Декларираме, че стойността на непредвидените разходи се определя съгласно посочените единични цени на отделните видове СМР и дейности, посочени в таблицата по горе. За всички предложени единични цени прилагаме анализни цени.

II. За определяне на единични цени на видове работи СМР и дейности, за които няма единични цени, цената се определя на база следните елементи на ценообразуване за:

- часова ставка							……………. лв./час

- допълнителни разходи върху труд            			………………%

- допълнителни разходи върху механизация			………………%

- доставно-складови разходи					………………%

- печалба								………………%

ІII. Други финансови условия

Съгласни сме нашата оферта да бъде валидна за срок от 300 (триста) календарни дни от датата, определена като краен срок за получаване на офертите при Възложителя. Същият срок обезпечаваме с банкова/парична гаранция за участие. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения: Анализни цени за всички видове СМР и дейности.

Дата: ... . ... ……… г.	                  				Участник:………………………

(Трите имена, длъжност, подпис и печат)