Техническа спецификация

| Наименование на поръчката: | „Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за Обособена позиция №6 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15“. |
| --- | --- |

1. Обхват на предмета на поръчката.

Предмета на обществената поръчка включва:

  - Изработване на инвестиционен проект във фаза технически/работен за внедряване на най – ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради и при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки  (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване  на жилищната сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15.

  - Извършване на строително-монтажните работи и дейности на жилищната сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15 съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред технически/работен инвестиционен проект;

  - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.

2. Кратко описание и изисквания за изпълнение.

Сградата е построена през 1979 год. Представлява масивна конструкция изпълнена по метода ЕПЖС номенклатура Бс - IV-VIII - 72 - Гл - П.

Сградата е съставена от четири броя 7 етажни секции (входове), разделени от отворени дилатационни фуги. В четирите входа са разположени по три двустайни апартаменти на всеки етаж. Във всеки вход има асансьорна шахта и стълбищна клетка /общо четири броя/, изпълнени по същата номенклатура.

Сутеренът е изграден е от монолитен нулев цикъл и стоманобетонови стени по същата номенклатура, предвиден в случай на необходимост да послужи като ПРУ. Прозорците се затварят с метални херметически капаци предвидени по проект (компрометирани по време на обследването). Отдушните отвори са затворени по време на експлоатацията.

Покривът е плосък студен, изпълнен от покривни панели, топлоизолация от насипен перлит положен върху таванската плоча, въздушен слой с височина на 75 см. На покривната плоча е изпълнена хидроизолация от два пласта битумна хидроизолация върху бетон за наклон – частично компрометирана по време на обследването. Отводняването е вътрешно с метални воронки и водосточни тръби PVC Ф110.

Външните стени са с пръскана вароциментова мазилка, с частично изпълнявана топлоизолационна система – на малък брой отделни апартаменти.

В голяма част от сградата дограмата е стара дървена  „тип-топ“ , в част от жилищата е подменена с нова PVC или алуминиева с двоен стъклопакет. Дограмата в сутеренният етаж е стара дървена с метални капаци.

Капацитета на живущите в сградата е 250 човека.

Едропанелните жилищни сгради са с безскелетна конструктивна схема, от сглобяеми стенни и подови конструкции(панели) на малки междуосия(клетъчна схема) надлъжни - 3,60м и напречни – до 5,10м.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6

- Ревизия на тротоарния пръстен около сградата, ремонт на участъците, където е на лице пропадане и други повреди както и на всички водоотвеждащи покривни елементи, с цел недопускане на атмосферни води в основната плоскост и преустановяване за напред на разрушителното действие върху конструкцията на атмосферните води.

- Реконструкция на отводняването на покрива.

- Подмяна на цялата покривна хидроизолация.

- Ремонт (или подмяна) на повредените парапетите на терасите.

- Ремонт на хидроизолацията при козирките при входовете.

- Ремонт на зоната на контакт между входа и сградата, по решение на правоспособен проектант-конструктор.

- Почистване и нанасяне на покритие от цименто-пясъчен разтвор в участъците с оголена армировка.

- Привеждане на сградата в съответствие със Закона за енергийна ефективност с изпълнение на предписани енергоспестяващи мерки и постигане на клас на енергопотребление „С“.

- Възстановяване на липсващата мълниезащитна инсталация.

- Ревизия и ремонт на водопроводни и канализационни тръби на сградните инсталации в общите части и сутерена с цел недопускане на повреда на сградната конструкция в следствие на проникване на вода от течове в канализационна, водопроводна и покривно отводнителна инсталации.

2.1. Общи и специфични изисквания към проекта и неговите части:

При изготвянето на инвестиционният проект във фаза технически/работен следва да се даде решение за изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на най – ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради и при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки  (ЕСМ), предложени в техническото и енергийното обследване на жилищната сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15. Техническия паспорт и доклада за енергийно обследванена на сградата са неразделна част от техническата спецификация.

- Инвестиционния проект трябва да предвижда дейности:

- по конструктивно възстановяване (усилване) основен ремнот, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на сградата, който са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

- изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

- обновяване на общите части на сградата (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка);

- съпътстващи СМР, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнениете мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите СМР са свързани единствено с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограмата в самостоятелния обект.

- Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да включват СМР, които са допустими за финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ;

- Инвестиционният проект трябва да предвижда всички видове строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строеж, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, оборудване и изделия, необходими за изпълнение на строително-монтажни работи;

- В инвестиционния проект Изпълнителят трябва да предвиди необходимите количества и видове демонтажни работи;

- Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ;

- В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали, изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него;

- Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация;

- Изпълнителят трябва да предложи ефективни решения за неизползваемите пространства, спрямо нуждите и изискванията на месната общност;

- Всяка част на инвестиционния проект трябва да съдържа и количествена сметка за необходимите строително – монтажни работи (демонтажни и монтажни) както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване, без да се посочват марки на изделията и имена на производители;

- Количествените сметки да бъдат изготвени по УСН и ТНС с Building manager, или друг еквивалентен програмен продукт, като отделните позиции да бъдат обозначени със съответните шифри.

- Да се изготви количествено-стойностна сметка за предвидените СМР, като за основните СМР и дейности да се спазват единичните цени съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, а за СМР извън основните ще бъдат отчитани и заплащани съгласно нормите за разход по “Билдинг менажер” или друга еквивалентна програма и основните показатели за ценообразуване предложени в Ценовото предложение на Изпълнителя.

- Задължение на Изпълнителя е да подготви и комплектова Уведомление за инвестиционно предложение, с което Възложителят да информира компетентния орган по околна среда съгласно чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал.1 във вр. с чл. 10 от НУРИОСПППИППЦОЗЗ (Наредба за ОС);

- Задължение на Изпълнителя е да наеме правоспособно физическо лице, което да извърши оценка за съответствието на част "Конструктивна" (конструктивно становище)  на инвестиционния проект във фаза технически/работен проект. Оценката следва да се извърши от физическо лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в "Държавен вестник", или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проект.

- Техническият/работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

Инвестиционният проект следва да включва минимум следните проектни части:

Част: Архитектура;

Част: Конструктивна (Конструктивно становище);

Част: ВиК;

Част: Енергийна ефективност;

Част: Електрическа;

Част: ПБЗ;

Част: Пожарна безопасност;

Част: План за управление на строителните отпадъци;

Количествено стойностна документация.

Всяка проектна част на техническия проект съдържа:

- Чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби: ситуационно решение - в М 1:200 или М 1:500;

- Сборен чертеж с нанесени всички подземни инженерни съоръжения (съществуващи, за реконструкция и нови);

- Други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

- Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни;

- Изчисления, обосноваващи проектните решения;

- Количествена и стойностна сметка по всички части и за всички демонтажни и строително монтажни дейности при реализацията.

Техническият проект се предава в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител включително PDF формат на техническия  инвестиционният проект в обем и съдържание, отговарящи на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Всички документи - графични и текстови, по всички части на техническия инвестиционен проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от Възложителя съгласно чл. 139, ал.3 от ЗУТ.

Техническия инвестиционен проект е необходимо да е в съответствие с изискванията на действащата към момента на изработването им нормативна уредба и изискванията на съгласуващите и одобряващи инстанции. Пълният обем и съдържание на инвестиционния проект е отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

# СПИСЪК ОТ ЗАКОНИ, НАРЕДБИ И СТАНДАРТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СПАЗВАНИ

При разработване на проектното решение да се спазват изискванията на следната нормативна база:

- Закон за устройство на територията (обн. “Държавен вестник” (ДВ), бр. 1 от 2001 г. - в сила от 31.ІІІ.2001 г. и неговите изменения;

- Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г., доп. бр. 54 от 2011 г. ) публ., БСА, бр. 6 от 2009 г.

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г., изм. бр. 96 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2001 г.

- Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)

- Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ, бр. 96 от 2009г. – в сила от 04.06.2010г., Решение № 13641 от 15.11.2010г. на Върховния административен съд – ДВ, бр. 101 от 2010г.); публ., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.

- Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (обн. ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп. бр. 102 от 2006г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.

- Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., изм. бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., изм. бр. 41 от 2007 г., изм. и доп. бр. 86 от 2007 г., изм. бр. 74 от 2009 г., изм. и доп. бр. 80 от 2010 г., изм. и доп. бр. 38 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., изм. бр. 53 и 77 от 2012 г., доп. бр. 84 от 2012 г.)

- Наредба №РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителни конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

- Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради.

- НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

2.2. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обектите в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.

- Авторският надзор ще съвпада с периода за изпълнение на СМР на строежа. Задълженията на Изпълнителя по настоящата поръчка са от подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и приключва с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки.

Изпълнителят трябва да изпълни услугите по обектите на поръчката в обхват съгласно чл. 168 и чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, в съответствие с изискванията на Възложителя и останалите нормативните правила за този вид услуги.

Изпълнителят трябва да се явява на обектите за упражняване на авторски надзор  след поискване от Възложителя или строителя на обектите.

Задължение на Изпълнителя е да участва при съставянето на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на обектите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Ако в хода на изпълнение на строително- монтажните работи на  строежа се установят скрити пропуски и грешки на разработения от него инвестиционен проект, Авторският надзор трябва да ги отстрани за своя сметка. Пропуските се документират с Работен протокол между Възложител – Проектант - Строител на работна среща между съответните страни, на която ще се поставят и срокове за отстраняването на пропуските.

Изпълнителят трябва да завери екзекутивната документация, съгласно изискванията на чл. 175, ал. 2 от ЗУТ. На заверка подлежат поне 4 (четири) пълни комплекта екзекутивна документация за строежа на хартиен и електронен носител.

- При изпълнение на задачата да се изпълняват и следните дейности:

- изпълнение на цялостен авторски /архитектурен и инженерен/ контрол върху изпълнението на СМР и тяхното съответствие с изготвените проекти, като  следи за спазването на одобрените проекти и заложените в тях спецификации на материалите и съоръженията;

- взема необходимите проектантски решения при изпълнение на СМР и дава указания за изпълнението им;

- изготвя корекция и съгласува архитектурни детайли в процеса на строителството, дава устни и писмени указания (в заповедната книга) на строителите при възникнали неясноти, несъответствия с проектите възникнали по време на строителството, за които писмено уведомява възложителя

- координира работата на инженерните специалисти, изпълняващи авторски контрол;

- участва в изготвянето на календарен график за изпълнение от фирмата/ фирмите-изпълнител/и и осъществява контрол върху неговото спазване;

- участва в съставянето и подписването на необходимите протоколи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на Министерството на регионалното развитие и благоустройство (обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г., в сила от 07.04.2006 г.);

- консултира изпълнителя при избора на материалите, като следи стриктно произхода и техническите им характеристики да отговарят на заложените в одобрения проект;

- осъществява контрол и извършва евентуални корекции на елементите, доставени от изпълнителя/ изпълнителите;

- дава указания при изпълнението на СМР;

- при необходимост изготвя нови проектни решения или дава подробни детайли за изпълнение на СМР;

- незабавно изготвя доклад за установени нередности до Възложителя при констатиране в процеса на изпълнение на задълженията си;

- съдейства на възложителя при въвеждане в експлоатация на обектите; при необходимост - участие в приемателната комисия.

- 2.3.  Изпълнение на строително-монтажни работи.

- Изпълнителят следва да извърши строително-монтажните работи и дейности на жилищната сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред технически/работен инвестиционен проект. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство и всички други закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;

- Изработеният и одобрен инвестиционен технически/работен проект;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти

- Строително-монтажните работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа трябва да се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл. 169 а от ЗУТ.

Строителните продукти трябва да отговарят на следните технически спецификации:

а) български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б) европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в) признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по предходната буква „а” и буква „б”.

При изпълнението (по време на доставянето на материалите на територията на обекта на интервенция) да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите. При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

- безопасност в случай на пожар;

- хигиена, здраве и околна среда;

- достъпност и безопасност при експлоатация;

- защита от шум;

- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;

- устойчиво използване на природните ресурси.

Въз основа на проведеното обследване и предписаните мерки и препоръки проектантът/тите на инвестиционния проект са отговорни за проектирането на сградата в съответствие с приложимите за сградата нормативни актове.

В ЗУТ са определени основните участници в строителството, техните взаимоотношения, задължения и отговорности, както и изискванията за извършване на проверка за удостоверяване изпълнението на изискванията за енергийна ефективност - чрез оценка за съответствие на изработените инвестиционни проекти и надзор за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти. Със ЗУТ са регламентирани изискванията и редът за получаване на разрешение за строеж, съответно за въвеждане на сградите в експлоатация.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.

- Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:

- да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;

- отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;

- да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации;

- да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;

- да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“. За различните предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови стойности за съответните нива на енергопотребление по скалата от А+ до G.

При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-малко:

1) ориентацията, размерите и формата на сградата;

2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т.ч.:

а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;

б) въздухопропускливост;

3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;

4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните характеристики;

5) климатичните инсталации;

6) системите за вентилация;

7) естественото осветление и осветителните инсталации;

8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;

9) естествената вентилация;

10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;

11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата и вътрешните климатични условия;

12) вътрешните енергийни товари.

Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни климатични условия.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02. 2010 г., включително се приема за изпълнено, когато интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С”.

Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е както следва:

Техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти са разработени въз основа на ефективността на разходите съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 г. Постигането на нивата на енергопотребление по скалата е свързано с прецизна оценка на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност, които не трябва да надхвърлят приходите от осъщественото енергоспестяване и едновременно с това да гарантират целесъобразен срок на възвръщаемост на вложените средства. Такава оценка – за целесъобразността на инвестициите за енергоспестяване, включва оценка на пакети от енергоспестяващи мерки в различни комбинации и определяне на икономически най-изгодния пакет за достигане на минималното изискване – клас „С“ на енергопотребление в съществуваща жилищна сграда. Концепцията за ефективност на разходите е заложена по категоричен начин и в легалната дефиниция на понятието „Енергийна ефективност в сгради” – това е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, тяхното топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите, с минимални финансови разходи (§ 1, т. 1а от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ).

Анализът на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници за потребностите на сградата от енергия е част от тази оценка, т.е. част от обследването за енергийна ефективност. Енергийното обследване трябва да докаже ефект на енергоспестяване при включване на възобновяем източник на енергия в енергийния баланс на сградата. В случай че ефектът е количествено доказан с инженерните изчисления, а инвестицията за ВЕИ - икономически обоснована, мярката за генериране на енергия от възобновяем източник се комбинира с други мерки, като се оценява кой е икономически най-изгодният пакет, с който може да се достигне нормативното изискване за годишен разход на енергия.

При реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради, в т.ч. жилищни, въз основа на анализа, се въвеждат в експлоатация инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно.

Техническите възможности включват:

1) централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия;

2) индивидуални съоръжения за изгаряне на биомаса с ефективност на преобразуването най-малко 85 на сто при жилищни и търговски сгради и 70 на сто при промишлени сгради;

3) слънчеви топлинни инсталации;

4) термопомпи и повърхностни геотермални системи и др. приложими технологии.

Изискванията и последователността на стъпките при определяне на необходимите параметри и показатели по отношение на енергийната ефективност се прилагат при проектирането на нови, както и при реконструкции и обновяване на съществуващи сгради. Специфичното при съществуващите сгради е, че процесът стартира с възлагане на обследване за енергийна ефективност по реда на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена на основание ЗЕЕ.

Обследването за енергийна ефективност е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност. Извършва се от консултанти (юридически лица), с право да извършват такава дейност и вписани по реда на ЗЕЕ в публични регистри в АУЕР.

Тук е важно да се отбележи, че избраният пакет от приоритетни енергоспестяващи мерки, предложени с енергийното обследване и съдържащи технически параметри на показателите за разход на енергия по същество представляват технико-икономическото задание за възлагане и разработване на инвестиционен строителен проект. Това означава, че за да се гарантира на това място осъществяването на правилна нормативна връзка между ЗЕЕ и ЗУТ, съответно правилна взаимовръзка между действията на отделните участници в процеса по обновяване на сградите, в техническите спецификации за провеждане и възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство следва да бъдат заложени именно техническите параметри от енергийното обследване, с които е изчислен енергоспестяващият и екологичен ефект от прилагане на всяка мярка от предложения като разходно най-ефективен пакет.

Проектантът, съответно консултантът или общинската администрация в зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ, е компетентен/а да реши дали предложените енергоспестяващи мерки попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Необходимо е да се има предвид обаче, че нормативната уредба търпи изменения и динамично се хармонизира с европейското право. Предвид това нейното проследяване, познаване и правилно прилагане се превръща в ключов фактор за безпрепятствено реализиране на програми и проекти. На това място е важно да се отбележи, че в съответствие с Директива 2010/31/ЕС в ЗЕЕ беше определен количествен измерител на понятието „основен ремонт“ и на основание т. 21д от § 1 от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ „Основен ремонт” е ремонт на сграда, който обхваща над 25 % от площта на външните ограждащи елементи на сградата. Въведената легална дефиниция по смисъла на ЗЕЕ значително улеснява общинските власти, проектантите и консултантите при определяне на обхвата за основен ремонт и прилагане разпоредбите на ЗУТ, съгласно който за извършване на дейности по основен ремонт се изисква да се издаде строително разрешение. Необходимо е да се има предвид още, че по смисъла на ЗЕЕ:

„Програми за повишаване на енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени към групите крайни потребители на енергия, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност. Означава, че параметрите за енергоспестяване, заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и „индикатори за отчитане на постигнатите резултати” от програмата, които подлежат на последваща проверка и мониторинг.

2.4. Текущ контрол по време на строителния процес

Осъществява се от:

- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор;

- СС чрез упълномощен представител със съответните технически познания за осъществяване на контрол;

- Техническите експерти на общината в качеството й на Възложител ще осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

Мониторинг от страна на общините във връзка с проверката на извършените разходите за обновяване за енергийна ефективност.

Проверката на разходите ще се осъществява от експерти на общината.

Контролът по отношение на разходите, извършени от ВИ има за цел да гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по проекта са действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва:

а) Извършване на 100% документални проверки:

- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;

- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер.

- проверка за аритметични грешки.

б) Извършване на 100% проверки на място.

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

3. Срок за изпълнение:

3.1. Срокът за изпълнение на обособената позиция е от датата на подписване на договора до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки, и включва

3.1.1. Срокът за изработване на техническия инвестиционен проект е по предложение на участника, и не следва да е повече от 30 (тридесет) календарни дни. Срокът за проектиране, започва да тече от датата на подписване на договора.

3.1.2. Срокът за изпълнение на строителството е по предложение на участника, и не следва да е повече от 150 (словом: сто и петдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки.

3.1.3. Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки.

4.  Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за проектиране и строителство,

В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по – ниска категория от категорията на строежа обектите на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

5. Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи по предмета на поръчката са, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, регламентирани в цитираните нормативни актове.

6. Идентифицирани рискове от Възложителя при изпълнението на поръчката.

В рамките на настоящата обществена поръчка участника трябва да дефинира и оцени основните потенциални рискове посочени от Възложителя и да предложи допълнителни такива, свързани с всички дейности от предмета на поръчката, както и да предложи адекватни мерки за тяхното ограничаване или предотвратяване, а именно:

6.1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на възложен обект;

6.2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.;

6.3. Неизпълнение на договорни задължения:

-забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

-неефективен технически и инвеститорски контрол;

-влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;

- не съгласуване с Възложителя на вида, качеството и количеството на влаганите материали;

- не поддържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се оценяват, като предложението трябва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

- Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

- Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

- Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му.

Важно! В случай, че в техническата спецификация или на друго място в документацията за участие конкретен материал е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определении лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническтото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики.

Приложение: 1. Технически паспорт;

2.Доклад за енергийно обследване.

Изготвил:

инж. Боян Чиприянов – строителен инженер,

на длъжност Началник отдел „Инвестиционна политика”

Изброяването не е изчерпателно