ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ЗАКУПУВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ – ГРАД СВИЩОВ  И СОФТУЕР” при условията и реда на глава осем „а” от  закона за обществените поръчки

- Описание на предмета на обществената поръчка и минимални технически изисквания: Изпълнителя следва да достави:

## Модул за общо наблюдение (Софтуер)

Основната базова функционалност за видеонаблюдение и запис се покриват от следните  функционални параметри:

- Добавяне на камери към системата без софтуерни ограничения по отношение на техния максимален брой и разделителна способност;

- Добавяне на работни станции (потребители) към системата без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Възможност за присъединяване на IP камери, IP енкодери и др. IP устройства на водещи световни производители на подобно оборудване с подръжка на отворените стандарти ONVIF и PSIA;

- Поддръжка на камери и енкодери с формати на кодиране на видеосигнала H.264, MPEG4, MPEG4 ASP, MJPEG и MxPEG;

- Бърз експорт на записи от системата с доказателствена стойност в различни формати единствено от оторизирани за това лица без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Възможност за независимо разделяне на видеопотоците от всяка камера на отделни потоци за запис и за наблюдение с различна разделителна способност и кадрова скорост с цел оптимизиране на трафика и системното натоварване без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Времево синхронизиран преглед на жива картина от до 64 камери, записвани на един сървър;

- Времево синхронизиран преглед на запис от едновременно до 16 камери;

- Детекция на движение (VMD) за всяка камера;

- Поддръжка на автоматично патрулиране на управляеми камери съгласно зададени времеви графици; т.е. възможност за автоматично активиране на различни патрули в различно време от денонощието;

- Възможност за автоматично насочване на управляеми камери при регистриране на събития дори по време на изпълнение на предварително зададен маршрут;

- Опционална Възможност за автоматично извеждане на конкретни събития на конкретни монитори в системата без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Възможност за аудио оповестяване с предварително записано гласово съобщение за всяко възникнало събитие в системата;

- Подробно дефиниране на правата на всеки потребител в системата, идентифициран със собствено потребителско име и парола, по отношение на правата му за наблюдение на живо на конкретни камери, за управление на камери, за насочване на управляеми камери към предварително програмирани позиции, за преглед на запис, за експорт на данни от системата, за настройка на екраните, ползване на предварително програмирани последователности от камери и т.н.;

- Съхранение в системата на информация (дневници) за експортирана от системата информация съдържаща данни за потребител и експортирани файлове без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Съхранение в системата на информация (дневници) за активността на всеки потребител в системата по отношение на време, местоположение и достъпни камери без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Функция за интелигентно търсене на записа за движение в конкретни зони от полето на наблюдение на камерата без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Възможност за генериране на справки за инциденти и събития като разпечатка, без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Възможност за експортиране на CD на видеоинформация със софтуер за преглед без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Възможност за криптиране и защита с парола на информацията, експортирана от системата без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Възможност за достъп до картина на живо и на запис от камери, разположени на различни сървъри в системата и контрол на управляеми камери през преносими устройства без допълнително заплащане;

- Компресиране на сигнала от сървърите към преносимите устройства за оптимизация на мрежовия трафик;

- Възможност за опресняване на картината на работните станции за съответната камера единствено при отчетено движение за оптимизация на системния ресурс без необходимост от закупуване на допълнителен софтуер;

- Възможност за индивидуално адаптиране на екраните от всеки потребител.

## Модул сървър за системата за наблюдение (Хардуер)

  - Сървър – нов, неупотребяван

Да се достави сървър, който да може да осигури функционирането на избраната софтуерна платформа.

Сървърът да бъде съоръжен със съответната сървърна операционна система и да има резервен захранващ блок, който автоматично се включва при дефектиране на основния такъв. Сървърът да е съоражен с 2 бр. гигабитови мрежови карти.

Сървърът да осигури поддръжката чрез вградени твърди дискове с достатъчно дисков капацитет за съхранение на видеоинформация както следва: за 30 бр. стационарни камери – 15 кадъра в секунда при максимална разделителна способност  HD 1280х960 с непрекъснат запис в рамките на денонощието с продължителност минимум 4 дни.

## Работни станции в системата за видеонаблюдение

Хардуера на работната станция да е разчетен за едновременно възпроизвеждане на живо видео от не по-малко от 64 камери едновременно и преглед на запис от не по-малко от 16 камери едновременно. Видеокартите да поддържат разделителна способност 1920х1080 за всеки включен монитор.

Всички монитори в системата да поддържат разделителна способност 1920х1080. Оперативните монитори да са с диагонален размер не по-малък от 32”.

## Непрекъсваемо захранване

Съоръженията за запис да са осигурени с непрекъсваемо захранване, гарантиращо ненарушена работа в рамките на 30 минути.

  - Стационарни камери – 7 (седем) броя – нови, неупотребявани, IP, HD камери с разделителна способност минимум HD 1280х960, с поддръжка формати на кодиране на видеосигнала H.264, MPEG4, за дневно и нощтно виждане. Влагоустойчива. С възможност за цялостно управление от страна на предложения софтуер.

_II. Срок за гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника: по предложение на участника, както следва:

- минимум  12 (дванадесет) месеца  за сървър;

- минимум 12 (дванадесет) месеца  за монитор;

- минимум 12 (дванадесет) месеца  за камери;

- минимум 12 (дванадесет) месеца за непрекъсваемо захранващо устройство UPS.

Важно! В случай, че участника предложи Срок за гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника, по – малък от посочените по горе, ще бъде отстранен от участие.

Гаранционното обслужване следва да включва всички разходи по гаранционната поддръжка на доставената техника, без Възложителят да дължи допълнително възнаграждение за това.

III. Срок на доставка и място и начин на доставка:

1. Срокът за доставка е по предложение на участникът, но не по-малко от 1 (един) работен ден и не повече от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на подписване на договора.

2. Място на доставка: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски”, №2.

3. Начин на доставка: техниката се предава в оригинална опаковка, без нарушена цялост заедно с пълен комплект документи: приемо-предавателен протокол, гаранционни карти, дискове с драйвери и указания за работа с техниката в превод на български език. В приемо-предавателния протокол следва да фигурира марка, модел и сериен номер на доставената техника.

Важно!

- В случай, че в техническата спецификация или на друго място в документацията за участие конкретна компютърна и периферна техника е обозначена с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническото си предложение компютърна и периферна техника с еквивалентни технически характеристики.

- Преноса на данни ще бъде осигурена от фирма, която има изградена оптична кабелна мрежа на територията на гр. Свищов и ще осигури оптичма свързаност (GPON) със скорост 1 Gb/s при 100% гаранция на връзката.

Изготвил:

Петър Дачев

Главен експерт „Информационно обслужване и технологии”

Това е първоначална бройка за тестване и внедряване на системата