Техническа спецификация

| Наименование на поръчката: | „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради със следните обособени позиции: - Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”; - Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”. |
| --- | --- |

1.Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол върху строителните и монтажните работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради със следните обособени позиции:

- Обособена позиция №1 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1а, бл.8; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а; гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5; гр. Свищов, ул. „Черни връх”, №79”;

- Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”.

2. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на Обособена позиция №2 „Обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72; гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15; гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”.

Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

- по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;

- осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие

2.1.Изисквания за изпълнение на обособена позиция №2:

В обхвата на обособената позиция са включени следните жилищни сгради:

- Жилищна сграда с административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72.

Сградата е построена през 1974 год. Представлява масивна конструкция, изпълнена по метода ЕПЖС номенклатура Бс - IV-VIII - 72 - Гл - П.

Сградата е съставена от три броя 6 етажни секции с по два входа, разделени от отворена дилатационна фуга. В шестте входа са разположени по три двустайни апартаменти на всеки етаж. Във всеки вход има асансьорна шахта и стълбищна клетка /общо шест броя/, изпълнени по същата номенклатура.

Сутеренът е изграден от монолитен нулев цикъл и стоманобетонови стени, предвиден в случай на необходимост да послужи като ПРУ. Прозорците се затварят с метални херметически капаци (предвидени по проект) и компрометирани по време на обследването. Отдушните отвори в по-голямята си част са затворени по време на експлоатацията.

Покривът е плосък студен, изпълнен от покривни панели, топлоизолация от насипен перлит положен върху таванската плоча, въздушен слой с височина на 40-90 см. На покривната плоча е направена хидроизолация от два пласта битумна хидроизолация – силно компрометирана по време на обследването.  Отводняването е външно с улуци, казанчета и водосточни тръби от поцинкована ламарина - силно компрометирани по време на обследването.

Външните стени са с пръскана вароциментова мазилка, с частично изпълнявана топлоизолационна система – на малък брой отделни апартаменти.

В голяма част от сградата дограмата е стара дървена „тип-топ“, като в част от жилищата е подменена с нова PVC или алуминиева с двоен стъклопакет. Дограмата в сутеренният етаж е стара дървена с метални капаци.

Едропанелните жилищни сгради са с безскелетна конструктивна схема, от сглобяеми стенни и подови конструкции (панели) на малки междуосия (клетъчна схема) надлъжни - 3,60 м. и напречни – до 5,10 м.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разгънатата застроена площ на сградата е  6939 кв.м.

- Жилищна сграда с административен адрес: гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15.

Сградата е построена през 1979 год. Представлява масивна конструкция изпълнена по метода ЕПЖС номенклатура Бс - IV-VIII - 72 - Гл - П.

Сградата е съставена от четири броя 7 етажни секции (входове), разделени от отворени дилатационни фуги. В четирите входа са разположени по три двустайни апартаменти на всеки етаж. Във всеки вход има асансьорна шахта и стълбищна клетка /общо четири броя/, изпълнени по същата номенклатура.

Сутеренът е изграден от монолитен нулев цикъл и стоманобетонови стени по същата номенклатура, предвиден в случай на необходимост да послужи като ПРУ. Прозорците се затварят с метални херметически капаци предвидени по проект (компрометирани по време на обследването). Отдушните отвори са затворени по време на експлоатацията.

Покривът е плосък студен, изпълнен от покривни панели, топлоизолация от насипен перлит положен върху таванската плоча, въздушен слой с височина на 75 см. На покривната плоча е изпълнена хидроизолация от два пласта битумна хидроизолация върху бетон за наклон – частично компрометирана по време на обследването. Отводняването е вътрешно с метални воронки и водосточни тръби PVC Ф110.

Външните стени са с пръскана вароциментова мазилка, с частично изпълнявана топлоизолационна система – на малък брой отделни апартаменти.

В голяма част от сградата дограмата е стара дървена  „тип-топ“, в част от жилищата е подменена с нова PVC или алуминиева с двоен стъклопакет. Дограмата в сутеренният етаж е стара дървена с метални капаци.

Капацитета на живущите в сградата е 250 човека.

Едропанелните жилищни сгради са с безскелетна конструктивна схема, от сглобяеми стенни и подови конструкции(панели) на малки междуосия(клетъчна схема) надлъжни - 3,60 м. и напречни – до 5,10 м.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разгънатата застроена площ на сградата е  5355 кв.м.

- Жилищна сграда с административен адрес: гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2.

Сградата е построена през 1989 год. Представлява масивна конструкция изпълнена по метода ЕПЖС номенклатура Бн – IV – VIII - Гл – 77.

Сградата е съставена от три броя 5 етажни секции с по един вход, разделини от отворена дилатационна фуга. В трите входа са разположени апартаменти както следва: вх. А по три двустайни на всеки етаж, вх. Б по два тристайни и един двустаен на всеки етаж, вх. В по два тристайни и един двустаен на всеки етаж. Във всеки вход има асансьорна шахта и стълбищна клетка (общо три броя), изпълнени по същата номенклатура.

Сутеренът е изграден от монолитен нулев цикъл и стоманобетонови стени по същата номенклатура, предвидени в случай на необходимост да послужи като ПРУ. Прозорците се затварят с метални херметични капаци (предвидени по проект), компрометирани по време на обследването. Отдушните отвори са затворени по време на експлоатацията.

Покривът е плосък студен, изпълнен от покривни панели, топлоизолация от насипен перлит положен върху таванска плоча, въздушен слой с височина 75 см. На покривните панели върху бетон за наклон е направена хидроизолация от два пласта битумна хидроизолоция, която е компрометирана по време на обследването. Отводняването е външно с метални воронки и водосточни PVC тръби.

Външните стени са с пръскана варовоциментава мазилка и с чатично изпълнявана топлоизолационна система – на малък брой отделни апартаменти.

В голяма част от сградата дограмата е стара дървена „тип-топ“, в част от жилищата е подменена с нова PVC или алуминиева с двоен стъклопакет. Дограмата в сутеренният етаж е стара дървена с метални капаци.

Капацитета на живущите в сградата е 135 човека.

Едропанелните жилищна сгради са с безскелетна конструктивна схема, от сглобяеми стенни и подови конструкции (панели) на малки междуосия (клетъчна схема) на дължина -3,60 м. и напречни до 5,10 м.

Строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Разгънатата застроена площ на сградата е  3400 кв.м.

2.1.1. Изпълнителят следва да извърши инвеститорския контрол в полза на Възложителя за осъществяване на контрол върху изпълняваните СМР за конкретно посочени многофамилни жилищни сгради, тяхното съответствие с проектната документация за всеки един от обектите в обхвата на поръчката.

Инвеститорския контрол следва да съблюдава изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности.

Екипът, упражняващ инвеститорски надзор върху обектите, следва да изпълнява минимум следните дейности:

- да изпълнява възложената работа с регулярно присъствие на обекта;

- да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с органите на строителния надзор, строителните техници на обекта, както и с други ръководители от други специалности;

- да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP (образец № 19), с които се документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади;

- като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад;

- да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта;

- да следи за стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за изпълнение на СМР;

- да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приключване на строителството на всеки един от обектите, окончателен доклад за упражнения инвеститорски контрол за всеки от обектите;

- да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени за всеки един от обектите;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място;

ВАЖНО:

* Всеки от докладите изготвени в хода на изпълнение на обществената поръчка, за всеки конкретно възложен обект се представя на хартиен и електронен носител. Електронното копие на доклада се представя на CD/DVD носител.

**Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

2.1.2. Изпълнителят следва да представи окончателният доклад за осъществения инвеститорски контрол трябва съдържателно да обхване следните аспекти:

а. Информация за извършени проверки - дати, обекти, експерти;

б. Констатациите от извършените проверки, включващи видове и количества СМР, качество на изпълнение;

в. Препоръки (ако е приложимо) и отразени ли са препоръките при последващи проверки;

г. Друга информация по преценка на Изпълнителя;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

а. Качествено упражнен инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи на конкретно възложени обекти.

б. Изготвени и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателни доклади за конкретно възложените многофамилни жилищни сгради, удостоверяващи упражнения инвеститорски контрол.

3. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение за всяка една от обособените позиции е от датата на подписване на договора и приключва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на всяка една жилищна сграда от обособената позиция, и включва:

3.1. Срокът за упражняване на инвеститорския контрол е периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2), до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и завършва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на всяка една жилищна сграда от обособената позиция (Констативен акт обр. 16).

3.2. Възложителят  уведомява Изпълнителя  с Възлагателно писмо за започване на строително-монтажните работи на съответната жилищна сграда. В случай, че Възложителят изпрати до Изпълнителя възлагателно писмо едновременно за всички сгради или за част от сградите, включени в обособената позиция изпълнението на услугата следва да се реализира едновременно за всяка конкретна многофамилна жилищна сграда.

4. Идентифицирани рискове от Възложителя при изпълнението на поръчката.

В рамките на настоящата обществена поръчка участника трябва да дефинира и оцени основните потенциални рискове посочени от Възложителя и да предложи допълнителни такива, свързани с всички дейности от предмета на поръчката, както и да предложи адекватни мерки за тяхното ограничаване или предотвратяване, а именно:

4.1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на възложен обект;

4.2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.;

4.3. Неизпълнение на договорни задължения:

-забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

-неефективен технически и инвеститорски контрол;

-влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;

- не съгласуване с Възложителя на вида, качеството и количеството на влаганите материали;

- не поддържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се оценяват, като предложението трябва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

- Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

- Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

- Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му.

5. Организация на изпълнението:

Всеки участник следва да представи в техническото си предложение Организация за изпълнение на поръчката и План за управление на риска, отговарящи на посочените в настоящия документ изисквания на възложителя.

Изготвил: арх. Лъчезар Лалев