Техническа спецификация

| Наименование на поръчката: | „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за Обособена позиция №1 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” |
| --- | --- |

1. Обхват на предмета на обособената позиция.

Предмета на обособената позиция включва: Строително-монтажните работи и дейности на жилищната сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б, съгласно изготвения, съгласуван и одобрен по съответния ред работен инвестиционен проект, неразделна част от настоящата спецификация. Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство и всички други закони, правилници и нормативни актове, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;

- Изработеният и одобрен инвестиционен работен проект;

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти

- Строително-монтажните работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални те изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В строежа трябва да се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл. 169 а от ЗУТ.

Строежът е Четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

2. Кратко описание и изисквания за изпълнение.

2.1. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ.

Сградата съдържа 18 самостоятелни обекта, като 9 от тях са с жилищна функция и 9 гаража. Централните входове са разположени на югозападната фасада, откъм улица „Черни връх“. Налични са и два второстепенни входа откъм североизточната фасада.

В северозападната част от сградата се намира вход „А“, в който са поместени апартаменти с номера 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Състоят се от дневна, две спални, столова, кухня, баня, мокро помещение, клозет, коридор, дрешник, два балкона (на североизточната и югозападната фасада) и една лоджия на фасада югозапад.

В югоизточната част от сградата е разположен вход „Б“, в който са поместени апартаменти с номера 1, 2 и 3. Те съставляват дневна, две спални, столова, кухня, баня, мокро помещение, клозет, коридор, дрешник, два балкона (на североизточната и югоизточната фасада) и една лоджия на фасада югозапад.

Сградата е масивна, монолитна с неармирани зидове от плътни керамични тухли на варо – пясъчен разтвор с вертикални и хоризонтални стоманобетонови носещи елементи и стоманобетонови подови конструкции. Стълбищната клетка е монолитна, стоманобетонна, с двураменна стълба с метален парапет, с дървена ръкохватка и настилка по стъпалата и междинните площадки – монолитна шлайфана мозайка. Съставена е от 2 рамена с широчина 105 см., огледало 20 см.

Екстериорните стълбища при централните входове са с широчина 235 см., височина на стъпалото 15 см., дълбочина 30 см.

Покривът е двускатен, топъл, изпълнен от стоманобетонна плоча върху носещи греди и колони. Върху плочата са положени керемиди, тип „марсилски“, коминните тела са изградени от единични тухли с варо – циментова мазилка и бетонни шапки.

Балконите по фасада югозапад на апартаменти с номера 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 по североизточната 4, 5, 7, 8 и 9 и по югоизточната 3 са частично зазидани и остъклени или изцяло остъклени, което по същество е изменение на отоплителния обем на сградата.

ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ

Подът на стълбищната клетка е оформен с мозайка, положена върху хастар от цименто – пясъчен разтвор, върху монолитна стоманобетонова конструкция. Подовете в предверията, коридорите и мокрите помещения на апартаментите, по проект са били оформени с мозайка, положена върху хастар от цименто – пясъчен разтвор, върху стоманобетоновата конструкция. В много от апартаментите върху първоначалната настилка е изградена нова.

Подовете в останалите помещения на жилищата по проект са били оформени с дюшеме. Към днешна дата част от тях са подменени. Подовете на избите са циментови.

СТЕНИ

Всички стени на сградата са изпълнени от тухлени зидове. Външните стени са изградени с тухлени зидове с дебелина 0,25 м. Тези в полуподземното ниво са с дебелина 0,40 м. от бутобетон. Вътрешните стени са тухлени зидове с дебелина 0,25 м. и 0,12 м.

ТАВАНИ

Таваните на сградата са от стоманобетонова подова плоча, оформени са с латекс.

ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

Цялата дограма на сградата е била изпълнена дървена, двукатна в жилищните помещения и еднокатна в избените помещения.

На югозападната фасада 9 от балконите, към ап. 1, ап. 4, ап. 5, ап. 7, ап. 8 и ап. 9 са били остъклени с PVC профили и двоен стъклопакет. Балконите на ап. 5 и ап. 6 са остъклени със стоманени профили и единични стъкла. Този, към ап. 2, е остъклен с дървени профили и единично стъкло.

Един от балконите на фасада югоизток (ап. 3) е остъклен с PVC дограма. На североизточната фасада 2 от балконите, а именно този на ап. 7 и ап. 9 са остъклени с PVC дограма. Тези, на ап. 4, ап. 5 и ап. 8 са остъклени с единични стъкла и метални профили.

Прозорците на стълбищната клетка и тези в сутерена са запазени по оригинален проект.

Входната врата на сградата е запазена по оригиналния проект.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :

Застроена площ по контура на подземния етаж: 323,34 м2

Разгъната застроена площ: 1849,26 м2

2.2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

а) Мярка за енергоспестяване В1: подмяна на дървената и метална дограма

Описание на мярката: Предвидена е подмяната на съществуващата стара дървена и метална дограма с петкамерна PVC дограма, двоен стъклопакет от флоатно и ниско емисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m2K.

С работния инвестиционен проект  се предвижда да се извърши монтаж на петкамерна PVC дограма, двоен стъклопакет от флоатно и ниско емисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m2K.

б )Мярка за енергоспестяване В2: топлоизолация на външните стени

Описание на мярката: Топлоизолация на неизолираните външни стени с 6 см. EPS, а на изолираните – с 4 см. (λ≤0,036 W/mK) със защитно покритие.

С одобрения работен проект се предвижда полагането на топлоизолация от експандиран полистирен EPS с коефициент на топлопредаване λ≤0,036 W/mK, с дебелина 6 см. върху неизолираните външни стени и с дебелина 4 см. върху частично изолираните фасадни зидове.

Интегрираните топлоизолационни системи се състоят от различни, произведени в заводски условия компоненти, които се сертифицират и предлагат като една затворена система. Изискванията, на които трябва да отговарят системите, при които като топлоизолационен слой се използва експандиран полистирол (EPS) са описани и нормирани в БДС  EN 13 499.

в) Мярка за енергоспестяване В3: топлоизолиране на покрив – основен и такъв над остъклени тераси

Описание на мярката: Топлоизолацията на таваните на остъклените тераси със 10 см. експандиран полистирен EPS с коефициент на топлопредаване λ≤0,036 W/mK, а на скатния покрив  - с 10 см. минерална вата между ребрата.

С работния проект се предвижда полагането на топлоизолация от експандиран полистирен EPS с коефициент на топлопредаване λ≤0,036 W/mK; и дебелина 10 см. от вътрешната страна на покривите на остъклените балкони и полагане на минерална вата с дебелина 10 см. между ребрата на скатния покрив.

г) Мярка за енергоспестяване В4: топлоизолация на под към външен въздух

Описание на мярката: Топлоизолация на под към външен въздух (пода на остъклените тераси) с 10 см. експандиран полистирен EPS (λ≤0,036 W/mK).

С работния проект е предвидено полагане на EPS (λ≤0,036 W/mK) с дебелина 10 см. от външната страна на подовата плоча на терасите, които са остъклени и граничат с външен въздух.

2.3. СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОСНОВНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ:

- Изкърпване и шпакловане на вътрешни рамки около врати и прозорци и последващо трикратно боядисване на същите.

Този вид СМР ще се изпълни след монтажа на дограмата, нейното уплътняване и изпълнението на топлоизолацията отвън.

- Демонтаж на врати към сутерен и таван и последващ монтаж на димоуплътняващи врати.

Съгласно изискванията на проект по Част: Пожарна безопасност вратите към мазите и таванските помещения трябва да са метални, димоуплътняващи с EI=60 мин.

- Демонтаж на водосточни тръби и монтаж на нови такива.

Демонтажът на тръбите ще се извърши в самото начало на процеса на строителство, а монтажът на новите водосточни тръби ще се извърши след изпълнението на топлоизолацията.

- Направа на ламаринени обшивки върху стоманобетоновите козирки над неостъклени балкони над 4 етаж.

С одобрения работен проект се предвижда на съществуващите предпазни козирки над неостъклени балкони в 4 етаж да се изпълни ламаринена обшивка.

- Ремонт на покрива

Съществуващият покрив е изпълнен като скатна стоманобетонова плоча, покрита с керемиди. С настоящият проект се предвижда керемидите да се премахнат, да се монтират нови дървени ребра – по скатовете, между които да се положи топлоизолацията. След това следва полагане на обшивка от OSB плоскости, върху която се монтират нови керамични керемиди.

2.4. ПРЕПОРЪКИ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА

Изпълнението на топлоизолационните системи с EPS освен, че трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 13 499, трябва да се съобразява с конкретните условия на всеки обект.

В случая имаме монтаж на топлоизолационна система върху съществуващата мазилка. Същата е едропръскана вароциментова мазилка.

- Подготовка на основата

С терминът „основа“ се обозначава повърхността на стена, върху която, с подходящи технически средства ще бъде монтирана топлоизолационната система. Заедно с изискванията към нейната товароносимост, устойчивост и въздухонепропускливост за да може да бъде монтирана топлоизолационна система върху основата, тя трябва да:

- Е достатъчно права;

- Е суха и да няма просмукваща се влага;

- Е без плесен и мицели;

- Е възможно в най – голяма степен обезпрашена, обезмаслена и чиста от груби замърсявания или изсолявания;

- Притежава равномерно водопоглъщане и да е без изпичания по повърхността;

- Е с температура на повърхността ≥ 5оС (замръзнали участъци са недопустими).

- Притежава достатъчна якост на закотвяне (на дюбелите при механично закрепване)

Съществуващата основа на жилищния блок следва да се обезпраши и почисти от замърсявания и наслоявания, като за целта е добре да бъде измита с вода под налягане.

- Монтаж на изолационните платна

Топлоизолационните платна се закрепват към фасадата посредством лепило и дюбели. Лепилото се нанася „на гребен“ с назъбена маламашка, равномерно по цялото платно или на купчинки и ивици, като контактната повърхност трябва да бъде поне 40 % от повърхността на платното. Монтажът на платната се извършва в посока отдолу – нагоре, с което се гарантира по – доброто уплътняване на фугите между отделните платна. След залепването, платната се занитват с помощта на специални дюбели, като се поставят толкова на брой, колкото е необходимо, съгласно работния проект. Монтажът на дюбела се извършва задължително през лепилен слой след достатъчно втвърдяване на лепилото (най – малко 24 часа). С цел, монтираните дюбели да не водят до образуването на термомостове и да не оказват влияние върху ефективността на топлинното изолиране, следва да се използват само качествени дюбели с коефициент на точково топлопреминаване ≤ 0,002 W/K. При използване на дюбели с коефициент по – голям от този, освен топлините загуби се образуват и трайни по – светли петна по фасадата с големината на чашките на дюбелите.

Оформянето на ъглите, фугите, обръщанията около прозорците, еркерите и стрехите могат да се видят съгласно работния проект. Всички ръбоохранителни и водооткапващи профили се монтират в още прясната шпакловка. Интегрираната в тях мрежа се заработва също в нея и по – късно се припокриват най – малко 10 см. от площната армираща мрежа.

- Полагане на лепилен слой

Следва полагането на първи пласт лепило за армиращата мрежа. Това лепило освен повишена якост на сцепление е добре да съдържа и полипропиленови или полиестерни фибри, които повишават пукнатиноустойчивостта на шпакловката. Предварителната шпакловка се извършва само с лепило и има за цел да създаде добра основа за втората шпакловка с мрежа, а също така и да запълни фугите между платната, както и да изравни някои неравности. Заедно с шпакловката се монтират и пластмасови ъгълчета с мрежа на всички ръбове (без долния, с изключение на балконите). Целта им е от една страна да заздравят тези най – слаби места, а от друга да придадат по – добър естетически вид.

- Полагане на армиращата мрежа в втори слой лепило

Правилата и начинът на полагане на армиращата мрежа са показани в работния проект.

Всички елементи, водещи до отвори и пробиви в ТИС (парапети, държачи за външните тела на климатици) задължително трябва да бъдат монтирани предварително на фасадата, за да може топлоизолацията да бъде заработена около тях. Заработването й задължително трябва да бъде добре уплътнено. Уплътняването се постига с помощта на уплътнителна лента с дебелина 2 – 6 мм., монтирана между топлоизолационната плоча и отвора по цялата му обиколка. За да се предотврати зигзагообразното напукване на топлоизолацията в тези участъци, се извършва отделяне на шпакловката и мазилката от преминаващият през системата детайл посредством клинообразен срез.

- Изпълнение на външната мазилка

След полагането на армиращата мрежа следва изпълнение на външната мазилка. Тя трябва да защити от въздействието на водата и слънчевите UV лъчи топлоизолацията, а също така и да придаде добър външен вид. Мазилката трябва да е здрава с добра пукнатиноустойчивост, а същевременно и паропропусклива, за да не запечатва изолацията. Изборът на цвят за мазилката се прави не само по естетически критерий, но и съобразно степента на светлоотразяване на цвета на мазилката (или боята) като индексът не трябва да е по – малък от 20 – 25, с цел  да се избегнат големите напрежения в мазилката, възникващи при силното загряване на финишния слой . Степента на светлоотразяване на цвета описва количеството светлина, което се отразява (рефлектира) от повърхност оцветена в този цвят. Колкото е по – ниска тази стойност – толкова по – малко количество светлина бива отразено и толкова по – голяма част се поглъща от системата. При определени, в зависимост от обекта, условия (северни фасади, постоянно засенчени участъци и други) е възможно това ограничение да се избегне. Стойности по – малки от 20 са допустими (не при всикчи видове топлоизолационни плочи) в случайте, когато се използват определени органични шпакловки и мазилки, които могат да придадат и гарантират еластичност и издръжливост на системата.

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИКА И ПРЕДВИДЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ В ОБЕКТА

При изпълнение на предвиденото СМР Изпълнителят следва да влага строителни материали, които отговарят на изискванията в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Материалите следва да са придружени във всички етапи с Декларации за експлоатационни показатели, издадени по реда на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и съвета от 9 март 2011 г. При липса на хармонизирани стандарти за продуктите, същите следва да са придружени със съответните документи в съответствие на наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, ДВ бр.14 от 2015 г.

Изисквания към материалите:

Влаганите интегрирани топлоизолационни системи или комплекти следва да отговарят на изискванията на хармонизирани стандарти или еквивалентни на тях, или, ако липсват такива, на нехармонизирани или на български държавни стандарти. За изпълнение на проектираното топлоизолиране на външни стени следва да бъдат вложени цялостни интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС), в съответствие с хармонизираното европейско Ръководство (ЕТАG 004) или нехармонизираните стандарти БДС EN 13499 / БДС EN 13500 (при използването съответно на EPS плоскости или на минерална вата). Класовете по реакция на огън на системата, определени в съответствие с EN 13501-1 трябва да бъдат А или В. Проектът и изпълнението трябва да се съобразят с изискванията на Наредба № Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, в последното й издание. Минималните параметри на компонентите на системата или комплекта са както следва:

I.	Интегрираната топлоизолационна система да отговаря на Евроклас B по реакция на огън (съгласно EN 13501-1), с минимални технически характеристики на компонентите, както следва:

1. Фасадни топлоизолационни плоскости:

1.1. EPS (експандиран пенополистирен) – фасаден, на минимум 30 см над кота терен;

• 	да отгоговаря на БДС EN 13163 и БДС EN 13163/NA;

• 	дебелина на плочата и λ, съгласно Обследването по част Енергийна ефективност

• 	обемна плътност: ≥ 15 kg/m3;

• 	якост на опън, перпендикулярно на повърхността на плочата: ≥ 150 kРа;

• 	число на дифузионно съпротивление на водни пари μ: ≤ 30-70;

• 	реакция на огън: Евроклас Е, съгласно EN 13501-1.

1.2. XPS (екструдиран пенополистирен) – с релефна повърхност, по цокъл, страници прозорци и др., съгласно архитектурен проект

• 	да отгоговаря на БДС EN13164 и БДС EN 13164/NA;

• 	дебелина на плочата и λ, съгласно Обследването по част Енергийна ефективност;

• 	якост на натиск:

≥ 300 kPa (≥ 30 t/m²) при d > 20 мм;;

≥ 200 kPa (≥ 20 t/m²) при d ≤ 20 мм;

• 	реакция на огън: Евроклас Е, съгласно EN 13501-1.

1.3. Минерална вата – съгласно изисквания по част ПБ и съгласно архитектурен проект;

• 	да отгоговаря на БДС EN13162 и БДС EN 13162/NA;

• 	обемна плътност: ≥ 100 kg/m3;

• 	дебелина на плочата и λ, съгласно Обследването по част Енергийна ефективност;

• 	реакция на огън: Евроклас А1, съгласно БДС EN 13501- 1.

2. Лепилна и шпакловъчна смес – заводски смесен пpахообpазен минеpален лепилен състав и шпакловъчна маса, подходяща за гореописаните видове топлизолационни плоскости с един продукт.

• 	якост на сцепление с топлоизолационната плоча ≥ 80 kPa (0,08 N/mm2), определена с метод на изпитване по БДС EN 13494;

• 	якост на сцепление на лепилото към основата ≥ 250 kPa (0,25 N/mm2) - първоначална и след потапяне във вода и съхнене 7дни; определена с метод на изпитване по БДС EN 13494

3. Дюбели – набивни или навивни с пластмасова или стоманена игла, за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи

•	Набивни с пластмасова, за допълнително закрепване на топлоизолационни плочи от EPS и XPS в основа от бетон ( А - за бетон)

Набивни с метална изгла за допълнително закрепване на топлоизолационни плочи от MW в основа от бетон ( А - за бетон)

• 	да притежават необходимото съпротивление срещу изтръгване от основата, определено по БДС EN 13495;

• 	минималнa бройкa (при липса на конкретно изчисление) – 6 бр./m2 и сгъстяване в ръбовите зони;

• 	диаметър на стеблото на дюбела: 8 mm;

• 	диаметър на главата на дюбела: ≥ 60 mm;

• 	дължина на анкериране в носещата основа: ≥ 35 mm (в зависимост от вида на дюбела и основата);

• 	минимална дълбочина на разпробиване: ≥ 45 mm.

4. Стъклотекстилна мрежа – алкалоустойчива мрежа за армиране на шпакловката

• 	да отгоговаря на изискванията на БДС EN 13496;

• 	шиpочина на бpимките: около 4 х 4 mm;

• 	тегло ≥ 145 g/m2;

• 	сила на скъсване: ≥ 2000 N/50 mm;

5. Аксесоари към интегрираните топлоизолационни системи

•	профил за ъгли с мрежа;

•	профил водооткапващи, за издадени навън фасадни елементи;

•	профил за врати и прозорци – с двойно лепяща предпазна лента, която се отстранява след полагане на мазилката и приключване на СМР;

•	цокълен профил с водооткапващ елемент;

•	профил за конструктивни фуги.

6. Грунд – готов за употреба, органично свързващ

•	съдържание на твърди частици ≥ 70 %;

•	максимална зърнометрия: до около 0,5 mm;

7. Крайно покритие – силикатна мазилка със зърнометрия > 2мм

•	да отгоговаря на изискванията на БДС EN 15824:2009;

• 	число на дифузионно съпротивление на водни пари μ: ≤ 30–50;

• 	якост на сцепление ≥ 0,3 MPa;

• 	реакция на огън: Евроклас A2-s1,d0 (съгласно EN 13501-1).

Характеристиките на всички интегрирани топлоизолационни системи или комплекти се обявяват в Декларацията за експлоатационни показатели за цялата система, приложена към Техническото предложение на участика;

II. PVC дограма – петкамерна със съклопакет от нискоемисийно стъкло с максимално U=1.40W/m2K.  Влаганите продукти трябва да отговарят на следните стандарти – БДС EN14351-1/NA – Врати и прозорци и БДС ISO 18292 – Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради.

- Общи изисквания към изпълнението:

- Изпълнението трябва да бъде от монтажно скеле. Външната интегрирана топлоизолационна система или комплект по фасадните стени, еркери, стоманобетонови стрехи, входни козирки, се изпълнява в зависимост от проектираното място на полагане, както следва: (1) за основните фасадни полета – EPS (експандиран пенополистирен); (2) за областта на цокъла, еркери, стоманобетонови стрехи, входни козирки и обръщания на отвори на добрама – ХРS (екструдиран пенополистирен). Пълната технология на изпълнение следва да е в съответствие на описаната методика в техническото предложение на Изпълнителя.

- Външните интегрирани топлоизолационни системи или комплекти с мазилки следва да се изпълняват съгласно одобрения цветови проект съгласуван с Възложителя, след предоставяне на реални мостри.

- При изпълнението (по време на доставянето на материалите на територията на обекта на интервенция) да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите. При проектирането на строежа (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:

- носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

- безопасност в случай на пожар;

- хигиена, здраве и околна среда;

- достъпност и безопасност при експлоатация;

- защита от шум;

- енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение;

- устойчиво използване на природните ресурси.

В ЗУТ са определени основните участници в строителството, техните взаимоотношения, задължения и отговорности, както и изискванията за извършване на проверка за удостоверяване изпълнението на изискванията за енергийна ефективност - чрез оценка за съответствие на изработените инвестиционни проекти и надзор за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти. Със ЗУТ са регламентирани изискванията и редът за получаване на разрешение за строеж, съответно за въвеждане на сградите в експлоатация.

Наредбите за енергийните характеристики на сградите и за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради се прилагат съгласувано и са нормативната база за планиране, проектиране, обследване и сертифициране на сградите.

- Минималните изисквания при планиране, проектиране, изпълнение и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики са следните:

- да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда, параметрите на микроклимата да осигуряват нормите за топлинна среда (комфорт), осветеност, качество на въздуха, влага и шум;

- отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатацията количество енергия да е минимално;

- да са защитени със съответстваща на тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации;

- да са енергоефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;

- да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

Техническият показател, който се нормира в числова стойност за съответните нива на енергийна ефективност от скалата на класовете на енергопотребление е интегрираният показател „специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2“. За различните предназначения на сградите този показател има различни нормативни числови стойности за съответните нива на енергопотребление по скалата от А+ до G.

При изчисляването на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-малко:

1) ориентацията, размерите и формата на сградата;

2) характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т.ч.:

а) топлинни, включително на вътрешните конструктивни елементи: топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове;

б) въздухопропускливост;

3) влагоустойчивостта и водонепропускливостта;

4) системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните характеристики;

5) климатичните инсталации;

6) системите за вентилация;

7) естественото осветление и осветителните инсталации;

8) пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;

9) естествената вентилация;

10) системите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници;

11) външните климатични условия, в т.ч. разположението и изложението на сградата и вътрешните климатични условия;

12) вътрешните енергийни товари.

Посочените елементи участват задължително в енергийния баланс на сградата, определяйки я като интегрирана система, която разходва енергия при съответни климатични условия.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност за целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за които първото им въвеждане в експлоатация е до 01.02. 2010 г., включително се приема за изпълнено, когато интегрираният показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно, съответства най-малко на клас на енергопотребление „С”.

Скалата с числови стойности на енергопотребление за жилищни сгради е както следва:

Техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти са разработени въз основа на ефективността на разходите съгласно изискванията на делегирания Регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 г. Постигането на нивата на енергопотребление по скалата е свързано с прецизна оценка на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност, които не трябва да надхвърлят приходите от осъщественото енергоспестяване и едновременно с това да гарантират целесъобразен срок на възвръщаемост на вложените средства. Такава оценка – за целесъобразността на инвестициите за енергоспестяване, включва оценка на пакети от енергоспестяващи мерки в различни комбинации и определяне на икономически най-изгодния пакет за достигане на минималното изискване – клас „С“ на енергопотребление в съществуваща жилищна сграда. Концепцията за ефективност на разходите е заложена по категоричен начин и в легалната дефиниция на понятието „Енергийна ефективност в сгради” – това е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, тяхното топлосъхранение и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите, с минимални финансови разходи (§ 1, т. 1а от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ).

Анализът на възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници за потребностите на сградата от енергия е част от тази оценка, т.е. част от обследването за енергийна ефективност. Енергийното обследване трябва да докаже ефект на енергоспестяване при включване на възобновяем източник на енергия в енергийния баланс на сградата. В случай че ефектът е количествено доказан с инженерните изчисления, а инвестицията за ВЕИ - икономически обоснована, мярката за генериране на енергия от възобновяем източник се комбинира с други мерки, като се оценява кой е икономически най-изгодният пакет, с който може да се достигне нормативното изискване за годишен разход на енергия.

При реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради, в т.ч. жилищни, въз основа на анализа, се въвеждат в експлоатация инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно.

Техническите възможности включват:

1) централизирано отопление, използващо биомаса или геотермална енергия;

2) индивидуални съоръжения за изгаряне на биомаса с ефективност на преобразуването най-малко 85 на сто при жилищни и търговски сгради и 70 на сто при промишлени сгради;

3) слънчеви топлинни инсталации;

4) термопомпи и повърхностни геотермални системи и др. приложими технологии.

Изискванията и последователността на стъпките при определяне на необходимите параметри и показатели по отношение на енергийната ефективност се прилагат при проектирането на нови, както и при реконструкции и обновяване на съществуващи сгради. Специфичното при съществуващите сгради е, че процесът стартира с възлагане на обследване за енергийна ефективност по реда на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена на основание ЗЕЕ.

Обследването за енергийна ефективност е процес, основан на систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сградите, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност. Извършва се от консултанти (юридически лица), с право да извършват такава дейност и вписани по реда на ЗЕЕ в публични регистри в АУЕР.

Тук е важно да се отбележи, че избраният пакет от приоритетни енергоспестяващи мерки, предложени с енергийното обследване и съдържащи технически параметри на показателите за разход на енергия по същество представляват технико-икономическото задание за възлагане и разработване на инвестиционен строителен проект. Това означава, че за да се гарантира на това място осъществяването на правилна нормативна връзка между ЗЕЕ и ЗУТ, съответно правилна взаимовръзка между действията на отделните участници в процеса по обновяване на сградите, в техническите спецификации за провеждане и възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство следва да бъдат заложени именно техническите параметри от енергийното обследване, с които е изчислен енергоспестяващият и екологичен ефект от прилагане на всяка мярка от предложения като разходно най-ефективен пакет.

Проектантът, съответно консултантът или общинската администрация в зависимост от категорията на строежа съгласно чл. 137 от ЗУТ, е компетентен/а да реши дали предложените енергоспестяващи мерки попадат в обхвата на дефинициите на реконструкция, модернизация, основно обновяване или основен ремонт, за които е необходимо разрешение за строеж, съответно разрешение или удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Необходимо е да се има предвид обаче, че нормативната уредба търпи изменения и динамично се хармонизира с европейското право. Предвид това нейното проследяване, познаване и правилно прилагане се превръща в ключов фактор за безпрепятствено реализиране на програми и проекти. На това място е важно да се отбележи, че в съответствие с Директива 2010/31/ЕС в ЗЕЕ беше определен количествен измерител на понятието „основен ремонт“ и на основание т. 21д от § 1 от допълнителните разпоредби на ЗЕЕ „Основен ремонт” е ремонт на сграда, който обхваща над 25 % от площта на външните ограждащи елементи на сградата. Въведената легална дефиниция по смисъла на ЗЕЕ значително улеснява общинските власти, проектантите и консултантите при определяне на обхвата за основен ремонт и прилагане разпоредбите на ЗУТ, съгласно който за извършване на дейности по основен ремонт се изисква да се издаде строително разрешение. Необходимо е да се има предвид още, че по смисъла на ЗЕЕ:

„Програми за повишаване на енергийната ефективност“ са дейности и мерки, насочени към групите крайни потребители на енергия, които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност. Означава, че параметрите за енергоспестяване, заложени в обследването за енергийна ефективност, по същество са и „индикатори за отчитане на постигнатите резултати” от програмата, които подлежат на последваща проверка и мониторинг.

4. ТЕКУЩ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Осъществява се от:

- Външен изпълнител за изпълнение на строителен надзор;

- СС чрез упълномощен представител със съответните технически познания за осъществяване на контрол;

- Техническите експерти на общината в качеството й на Възложител ще осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта за експлоатация ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

Мониторинг от страна на общините във връзка с проверката на извършените разходите за обновяване за енергийна ефективност.

Проверката на разходите ще се осъществява от експерти на общината.

Контролът по отношение на разходите, извършени от ВИ има за цел да гарантира, че финансираните продукти, работи и услуги са доставени и, че разходите по проекта са действително извършени и са в съответствие с националните правила и включва:

а) Извършване на 100% документални проверки:

- проверка на оригинални разходооправдателни документи за доказване на реалното изпълнение на дейността, вкл. реквизити, съгласно действащото законодателство;

- проверка на съпътстващи документи с доказателствен характер.

- проверка за аритметични грешки.

б) Извършване на 100% проверки на място.

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

5. Срок за изпълнение:

5.1. Срокът за изпълнение на строително – монтажните работи и дейности е по предложение на участника, и не следва да е повече от 150 (словом: сто и петдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки.

С цел да не се оферира нереално кратък срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности участникът в техническото си предложение (образец №11) като приложение трябва да представи подробен линеен график за видовете СМР по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила, който следва да съответства на предлаганият срок за строително-монтажните работи и дейности. Към линейния график участника трябва да приложи и диаграма на работната ръка. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

6.  Застраховка на изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.

В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по – ниска категория от категорията на строежа обектите на поръчката, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

7. Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи по предмета на поръчката са, съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, регламентирани в цитираните нормативни актове.

8. Идентифицирани рискове от Възложителя при изпълнението на поръчката.

В рамките на настоящата обществена поръчка участника трябва да дефинира и оцени основните потенциални рискове посочени от Възложителя и да предложи допълнителни такива, свързани с всички дейности от предмета на поръчката, както и да предложи адекватни мерки за тяхното ограничаване или предотвратяване, а именно:

8.1. Времеви рискове:

- Изоставане от срока при текущо изпълнение на възложена дейност;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на възложен обект;

8.2. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, изпълнител на СМР и др.;

8.3. Неизпълнение на договорни задължения:

-забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

-неефективен технически и инвеститорски контрол;

-влагане на некачествени материали, конструкции и изделия от страна на изпълнителя;

- не съгласуване с Възложителя на вида, качеството и количеството на влаганите материали;

- не поддържане в техническа изправност на всички превозни средства и машини за изпълнение на възложената дейност от страна на изпълнителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се оценяват, като предложението трябва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

- Разгледани аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

- Мерки за превенция за недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

- Мерки за преодоляване на риска и на последиците при настъпването му.

Важно!

*В случай, че в техническата спецификация или на друго място в документацията за участие конкретен материал е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определении лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническтото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики.

** В техническото си предложение – по образец №11 участиникът следва да изготви Обяснителната записка, която да съдържа пълно описание на предлаганата методология и организация на работа за изпълнението на предмета на обособената позиция, с ясно посочени отделните етапи за изпълнение на поръчката -  видовете СМР, доставките и монтажа, както и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурс. Обяснителната записка следва да съдържа предлаганите методи за организация, контрол, използваните технологии да съответстват на технологичните изисквания към предложените основни видове материали, посочени в списъка към техническата оферта и подробно описание и предложение на методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора .

В случай на несъответствие между предложените от участника методология и организация на работа за изпълнението на предмета на обособената позиция и техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие, както и несъответствие между Концепцията за управление на риска и технологичните изисквания на основните видове материали, и методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, то участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Приложение: 1. Работен инвестиционен проект

Изготвил:

инж. Мария Дочева

Директор дирекция „УТРЕ“