Техническа спецификация

| Наименование на поръчката: | „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за Обособена позиция №1 „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по НПМФЖС на обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки 3, вх.б”. |
| --- | --- |

1. Предмет на обособената позиция: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за Обособена позиция №1 „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол  по  НПМФЖС на обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки 3, вх.б”.

2. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката.

Настоящата Обособена позиция е свързана с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по - добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнена среда.

2.1.Изисквания за изпълнение предмета на обособената позиция:

В обхвата на поръчката са включени следните жилищни сгради:

2.1.1. Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б;

Сградата съдържа 18 самостоятелни обекта, като 9 от тях са с жилищна функция и 9 гаража. Централните входове са разположени на югозападната фасада, откъм улица „Черни връх“. Налични са и два второстепенни входа откъм североизточната фасада.

В северозападната част от сградата се намира вход „А“, в който са поместени апартаменти с номера 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Състоят се от дневна, две спални, столова, кухня, баня, мокро помещение, клозет, коридор, дрешник, два балкона (на североизточната и югозападната фасада) и една лоджия на фасада югозапад.

В югоизточната част от сградата е разположен вход „Б“, в който са поместени апартаменти с номера 1, 2 и 3. Те съставляват дневна, две спални, столова, кухня, баня, мокро помещение, клозет, коридор, дрешник, два балкона (на североизточната и югоизточната фасада) и една лоджия на фасада югозапад.

Сградата е масивна, монолитна с неармирани зидове от плътни керамични тухли на варо – пясъчен разтвор с вертикални и хоризонтални стоманобетонови носещи елементи и стоманобетонови подови конструкции. Стълбищната клетка е монолитна, стоманобетонна, с двураменна стълба с метален парапет, с дървена ръкохватка и настилка по стъпалата и междинните площадки – монолитна шлайфана мозайка. Съставена е от 2 рамена с широчина 105 см., огледало 20см.

Екстериорните стълбища при централните входове са с широчина 235 см., височина на стъпалото 15 см., дълбочина 30 см.

Покривът е двускатен, топъл, изпълнен от стоманобетонна плоча върху носещи греди и колони. Върху плочата са положени керемиди, тип „марсилски“, коминните тела са изградени от единични тухли с варо – циментова мазилка и бетонни шапки.

Балконите по фасада югозапад на апартаменти с номера 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 по североизточната 4, 5, 7, 8 и 9 и по югоизточната 3 са частично зазидани и остъклени или изцяло остъклени, което по същество е изменение на отоплителния обем на сградата.

ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ

Подът на стълбищната клетка е оформен с мозайка, положена върху хастар от цименто – пясъчен разтвор, върху монолитна стоманобетонова конструкция. Подовете в предверията, коридорите и мокрите помещения на апартаментите, по проект са били оформени с мозайка, положена върху хастар от цименто – пясъчен разтвор, върху стоманобетоновата конструкция. В много от апартаментите върху първоначалната настилка е изградена нова.

Подовете в останалите помещения на жилищата по проект са били оформени с дюшеме. Към днешна дата част от тях са подменени. Подовете на избите са циментови.

СТЕНИ

Всички стени на сградата са изпълнени от тухлени зидове. Външните стени са изградени с тухлени зидове с дебелина 0,25 м. Тези в полуподземното ниво са с дебелина 0,40 м. от бутобетон. Вътрешните стени са тухлени зидове с дебелина 0,25 м. и 0,12 м.

ТАВАНИ

Таваните на сградата са от стоманобетонова подова плоча, оформени са с латекс.

ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

Цялата дограма на сградата е била изпълнена дървена, двукатна в жилищните помещения и еднокатна в избените помещения.

На югозападната фасада 9 от балконите, към ап. 1, ап. 4, ап. 5, ап. 7, ап. 8 и ап. 9 са били остъклени с PVC профили и двоен стъклопакет. Балконите на ап. 5 и ап. 6 са остъклени със стоманени профили и единични стъкла. Този, към ап. 2, е остъклен с дървени профили и единично стъкло.

Един от балконите на фасада югоизток (ап. 3) е остъклен с PVC дограма. На североизточната фасада 2 от балконите, а именно този на ап. 7 и ап. 9 са остъклени с PVC дограма. Тези, на ап. 4, ап. 5 и ап. 8 са остъклени с единични стъкла и метални профили.

Прозорците на стълбищната клетка и тези в сутерена са запазени по оригинален проект.

Входната врата на сградата е запазена по оригиналния проект.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :

Застроена площ по контура на подземния етаж: 323,34 м2

Разгъната застроена площ: 1849,26 м2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР.

а) Мярка за енергоспестяване В1: подмяна на дървената и метална дограма

Описание на мярката: Предвидена е подмяната на съществуващата стара дървена и метална дограма с петкамерна PVC дограма, двоен стъклопакет от флоатно и ниско емисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m2K.

б )Мярка за енергоспестяване В2: топлоизолация на външните стени

Описание на мярката: Топлоизолация на неизолираните външни стени с 6 см. EPS, а на изолираните – с 4 см. (λ≤0,036 W/mK) със защитно покритие.

в) Мярка за енергоспестяване В3: топлоизолиране на покрив – основен и такъв над остъклени тераси

Описание на мярката: Топлоизолацията на таваните на остъклените тераси със 10 см. експандиран полистирен EPS с коефициент на топлопредаване λ≤0,036 W/mK, а на скатния покрив  - с 10 см. минерална вата между ребрата.

г) Мярка за енергоспестяване В4: топлоизолация на под към външен въздух

Описание на мярката: Топлоизолация на под към външен въздух (пода на остъклените тераси) с 10 см. експандиран полистирен EPS (λ≤0,036 W/mK).

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОСНОВНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ:

- Изкърпване и шпакловане на вътрешни рамки около врати и прозорци и последващо трикратно боядисване на същите.

- Демонтаж на врати към сутерен и таван и последващ монтаж на димоуплътняващи врати.

- Демонтаж на водосточни тръби и монтаж на нови такива.

- Направа на ламаринени обшивки върху стоманобетоновите козирки над неостъклени балкони над 4 етаж.

- Ремонт на покрива.

2.1.2. Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки 3, вх.Б.

Сградата съдържа 8 жилищни единици, 8 изби и 8 тавански помещения и три единици със стопанска дейност, всичките достъпни самостоятелно по стълбищната клетка и коридорите в сутерена и в таванския етаж. Входът на сградата е разположен на северната фасада, непосредствено към стълбищната клетка.

На всеки жилищен етаж са разположени по два апартамента. Апартаментите от източната страна съдържат: дневна, спалня, кухня, баня, WC, коридор, тераси на юг и на изток. Апартаментите от западната страна съдържат: дневна, две спални, кухня, баня, WC, коридор, тераси на юг и на изток.

Сградата е масивна, монолитна с неармирани зидове от плътни керамични тухли на варо – пясъчен разтвор с вертикални и хоризонтални стоманобетонови елементи и стоманобетонови подови конструкции.

Покривът на сградата е плосък, топъл с наклон от 3%. Хидроизолацията е битумна с посипка.

Подове и настилки

Подът на стълбищната клетка е оформен с мозайка, положена върху хастар от цименто – пясъчен разтвор, върху стоманобетонова конструкция. Подовете в предверията, коридорите и мокрите помещения на апартаментите са оформени с мозайка, положена върху хастар от цименто – пясъчен разтвор, върху стоманобетоновата конструкция. Подовете в основните помещения на жилищата са оформени с паркет върху дървена скара, запълнена със сгурия върху стоманобетоновата подова конструкция. Подовете на избите са циментови, положени върху трамбована земя. Подовете на таванските помещения са циментови, положени на хастар от сгуробетон върху стоманобетоновата подова конструкция.

Стени

Всички стени на сградата са масивни, зидани, неармирани. Стените на сградата са укрепени от вертикални и хоризонтални стоманобетонови елементи. Външните стени са зидани с обикновени плътни тухли с варо – пясъчен разтвор с дебелина на зида 25 см. и измазани отвън и отвътре с дебелина на слоевете 1,5 см. Вътрешните стени са зидани с обикновени плътни тухли с варо – пясъчен разтвор с дебелина на зида 25 см. или 12 см. и измазани двустранно.

Тавани

Таваните на сградата са оформени с мазилка върху стоманобетоновите подови конструкции.

Врати и прозорци

Цялата дограма на сградата е била изпълнена дървена, двукатна в жилищните помещения и еднокатна в избените помещения. В експлоатацията на сградата са били не координирано подменени част от дограмите с нови с PVC и алуминиеви рамки и стъклопакети. Всички тераси на северната фасада са остъклени с метална дограма и единични стъкла или PVC рамки със стъклопакети. Половината от терасите на южната фасада са остъклени с метална дограма и единични стъкла. Тези промени от оригиналния проект по същество са изменение на отоплителния обем на сградата.

Технически показатели:

Застроена площ по контура на сутерена: 240,8 м2

Разгъната застроена площ: 1 138,3 м2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР.

- Мярка за енергоспестяване B1: Подмяна на дървената и метална дограма

Описание на мярката: Предвидена е подмяна на съществуващата стара дървена и метална дограма с петкамерна PVC дограма, двоен стъклопакет от флоатно и ниско емисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m2K.

- Мярка за енергоспестяване B2: Топлоизолация на външните стени

Описание на мярката: Топлоизолация на външни стени с 8 см. EPS (λ≤0,036 W/mK) със защитно покрити и топлоизолация цокъл с XPS 8 см. с коефициент на топлопредаване λ≤0,034 W/mK.

- Мярка за енергоспестяване B3: Топлоизолация на таваните, на остъклените тераси с 10 см. експандиран полистирен  EPS с коефициент на топлопредаване λ≤0,036 W/mK

- Мярка за енергоспестяване B4: Топлоизолация на под към външен въздух (пода на остъклените тераси)

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОСНОВНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ:

- Изкърпване и шпакловане вътрешно, рамки около врати и прозорци и последващо  трикратно боядисване на същите.

- Демонтаж на врати към сутерен и таван и последващ монтаж на димоуплътняващи врати.

- Демонтаж на водосточни тръби и монтаж на нови такива.

- Изпълнение на СМР, свързани със зазиждане

2.2. Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всяка една жилищна сграда, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация, а именно:

- законосъобразно започване на строежите;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и конкретните изисквания към типа строеж, съобразно разпоредбите на чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценка за достъпност на строежа по отношение на лица с увреждания;

- годност на строежа за издаване на разрешение за ползване;

- осъществяване на контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;

- изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- откриване на строителните площадки и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на лицата по чл.223, ал.2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това Протокол Акт Образец №2 по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- заверка на Заповедната книга на строежа за всяка жилищна сграда;

- изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба;

- предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително–монтажните и ремонтни работи, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежите, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им;

- Изготвяне и предаване на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.  Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежите за държавно приемане;

- Актуализация на техническия паспорт на строежа - жилищната сграда, вкл. енергийнно обследване след извършване на предвидените СМР, съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006 година за техническите паспорти на строежите.

- След подписване на Констативен акт обр. 15, представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Внасяне на окончателния доклад в ДНСК/РДНСК с искането на Възложителя за назначаване на държавна приемателна комисия. Участие в държавна приемателна комисия и съдействие за въвеждане на всяка една жилищна сграда  в експлоатация.

Важно!!!! Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

2.3. Изпълнителят следва да извърши инвеститорския контрол в полза на Възложителя за осъществяване на контрол върху изпълняваните СМР за конкретно посочени многофамилни жилищни сгради, тяхното съответствие с проектната документация за всеки един от обектите в обхвата на обособената позиция.

Инвеститорския контрол следва да съблюдава изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности.

Екипът, упражняващ инвеститорски надзор върху обектите, следва да изпълнява минимум следните дейности:

- да изпълнява възложената работа с регулярно присъствие на обекта;

- да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с органите на строителния надзор, строителните техници на обекта, както и с други ръководители от други специалности;

- да подписва констативни протоколи за действително извършени CMP (образец № 19), с които се документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове CMP-та на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади;

- като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки,  нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад;

- да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали CMP, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта;

- да следи за стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за изпълнение на СМР;

- да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приключване на строителството на всеки един от обектите, окончателен доклад за упражнения инвеститорски контрол за всеки от обектите;

- да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени за всеки един от обектите;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място;

ВАЖНО:

* Всеки от докладите изготвени в хода на изпълнение на обществената поръчка, за всеки конкретно възложен обект се представя на хартиен и електронен носител. Електронното копие на доклада се представя на CD/DVD носител.

**Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните строителни работи.

Изпълнителят следва да представи окончателният доклад за осъществения инвеститорски контрол трябва съдържателно да обхване следните аспекти:

а. Информация за извършени проверки - дати, обекти, експерти;

б. Констатациите от извършените проверки, включващи видове и количества СМР, качество на изпълнение;

в. Препоръки (ако е приложимо) и отразени ли са препоръките при последващи проверки;

г. Друга информация по преценка на Изпълнителя;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

а. Качествено упражнен инвеститорски контрол върху строителните и монтажни работи на конкретно възложени обекти.

б. Изготвени и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателни доклади за конкретно възложените многофамилни жилищни сгради, удостоверяващи упражнения инвеститорски контрол.

3. Срок за изпълнение е срока за упражняване на функциите на строителен надзор и инвеститорски контрол в периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2), до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и завършва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на всяка една жилищна сграда  (Констативен акт обр. 16).

4.  Застраховка на изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

В случай, че избрания за Изпълнител участник и/или неговите подизпълнители притежават застраховка за строеж от по – ниска категория от категорията на строежа обект на обособената позиция, то те следва да представят актуализирани застраховки в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

5. Предложението за изпълнение на поръчката по образец №2 от документацията за участие следва да съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя. В предложението на изпълнение на поръчката участника следва пълно и детайлно да опише организация на работа на екипа, задълженията и отговорностите на членовете на екипа. Да представи ясна визия за комуникация и контрол вътре в екипа и с останалите участници в  строителния процес. Да представи ясно и точно описание на дейностите, които трябва да бъдат изпълнявани за постигане в максимална степен на законосъобразността и качеството при извършване на строително-монтажните работи. Последователност на дейностите, отговаряща на нормативната уредба. Подробно и точно описание на документите, които трябва да бъдат издадени - протоколи, доклади, актове- вид, периодичност и съдържание.

Важно!!! В случай, че предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя, или в предложението за изпълнение на поръчката участника не е представил пълно и детайлно организацията на работа на екипа, задълженията и отговорностите на членовете на екипа, както и не е  представил ясна  визията за комуникация и контрол вътре в екипа и с останалите участници в  строителния процес, не са описани ясно и точно дейностите, които трябва да бъдат изпълнявани за постигане в максимална степен на законосъобразността и качеството при извършване на строително-монтажните работи, последователността на дейностите, отговаряща на нормативната уредба. Липсва подробно и точно описание на документите, които трябва да бъдат издадени - протоколи, доклади, актове- вид, периодичност и съдържание, участника ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Изготвил:

Иваничка Иванова – старши специалист „ИКВП и К“